اثر استفاده از پرتوگاما برای استریل سازی ادویه‌جات و گیاهان دارویی

علی درافشان ری

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

نرگس سادات حسینی

کارشناس علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مواد گیاهی به دلیل محیط رشد و فرآیندهای برداشت، انبارداری و فرآوری، در معرض آلودگی میکروبی بالا قرار دارند. این آلودگی‌ها می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر انداخته و باعث فساد مواد غذایی شود. استفاده از روش‌های سنتی ضدعفونی مانند مواد شیمیایی و حرارت، به دلیل اثرات سمی و تغییر خواص مواد غذایی، محدودیت‌هایی دارد. پرتوهای گاما به‌عنوان یک روش ضدعفونی شناخته‌شده می باشد. در این پژوهش نمونه‌های ادویه و گیاهان دارویی در بسته‌بندی 10 گرمی تحت دزهای مختلف بین0 تا 10 کیلوگری قرارگرفته‌اند. بسته‌بندی‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که هیچ‌گونه آلودگی بعد از اعمال پرتودهی به نمونه‌ها وارد نگردد. نمونه‌ها قبل و بعد از پرتودهی ازنظر بار میکروبی و ترکیبات شیمیایی موردبررسی قرارگرفته‌اند. در نمونه اولیه فلفل قرمز توتال کانت 107 × 7/4 می‌باشد با دوزمناسب به زیر 100 و همچنین برای فلفل سیاه عدد توتال کانت 106 × 6/2 می‌باشد که با این روش به مقدار 102 × 2/1 رسیده است. در مورد پودر سیر و پیاز به ترتیب توتال کانت 107 × 7/4 و 107 × 7/4 با دوز پیشنهادی 10 کیلوگری به حالت منفی رسیده است. در مورد گیاهان دارویی سنبل‌الطیب هندی، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی نیز استفاده از پرتو یونیزه شده گاما باعث کاهش بارمیکروبی و کپک و مخمر شده است. در این مقاله تأثیر دوزهای مختلف از پرتوگاما بر گونه‌های پراستفاده از ادویه‌جات و گیاهان دارویی با رویکرد کاهش بارمیکروبی به همراه حفظ ارزش غذایی موردبررسی قرا گرفته است و نتایج به‌دست‌آمده نشان می دهد استفاده از پرتوگاما برای استریل سازی ادویه و گیاهان دارویی می‌تواند روشی موثر و کارآمد باشد به‌طوری‌که استفاده از این روش علاوه بر تأثیر بر کاهش بارمیکروبی این محصولات و افزایش ماندگاری و ایمنی ، در صورت اعمال دوز مناسب می‌تواند بدون تغییر در کیفیت مواد غذایی، کمترین اثر را بر ارزش غذایی، رنگ، عطروطعم این مواد داشته باشد

واژگان كليدي: پرتودهی، استریل سازی، ادویه‌جات، گیاهان دارویی

# مقدمه

مواد گیاهی به دلیل محیطی که در آن رشد می‌کنند در معرض آلودگی‌های میکروبی بالایی قرار دارند علاوه بر این عواملی مثل برداشت، انبارداری و فرآوری آن‌ها ممکن است باعث وارد شدن آلودگی میکروبی و رشد این آلودگی‌ها شود. این آلودگی‌های میکروبی می‌تواند به‌صورت مستقیم سلامتی مصرف‌کنندگان را در معرض خطر قرار دهد ضمناً اضافه شدن این مواد میکروبی به مواد غذایی باعث فساد در آن‌ها نیز می‌شود (Kneifel et al, 2002). ادویه‌ها و گیاهان دارویی معمولاً در مناطق مختلف جهان تولید و کشت می‌گردند این امر سبب اختلال در شرایط تولید و کشت و همچنین افزایش میزان آلودگی آن‌ها تا زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده می‌شود (Buckenhuskes and Rendlen, 2004). جمع‌آوری و جابجایی گیاهان دارویی و ادویه‌جات همیشه در شرایط بهداشتی انجام نمی‌شود لذا این امر سبب ایجاد خسارت‌هایی به ماده غذایی می‌شود؛ بنابراین ارزیابی کیفیت بهداشتی ادویه‌جات و گیاهان دارویی مانند هر محصول کشاورزی و ماده غذایی در راستای سلامت مصرف‌کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است. غیرفعال کردن میکروارگانیسم‌ها در ادویه‌جات و گیاهان دارویی معمولاً با روش‌های استفاده از مواد شیمیایی مثل متیل بروماید، اتیلن اکساید و یا روش‌های تیمار حرارتی انجام می‌گیرد (McKee, 1995). استفاده از متیل بروماید و اتیلن اکساید به دلیل آزاد کردن ترکیبات سمی پایدار و آثار مخربی که برای محیط‌زیست و کارگرانی که عملیات ضدعفونی را انجام می‌دهند همچنین تأثیراتی که بر خواص ارگانولپتیک (عطروطعم) ادویه‌جات می‌گذارند در کشورهای اروپایی ممنوع شده است (Leistritz, 1997). از طرف دیگر ادویه را نمی‌توان به روش حرارتی استریل سازی نمود و استفاده از روش استریل سازی حرارتی برای گیاهان دارویی نیز منجر به تغییر رنگ و کاهش خواص درمانی آن‌ها می‌شود؛ بنابراین استفاده از یک روش مؤثر برای ضدعفونی کردن این مواد بسیار مهم می‌باشد. امروزه استفاده از پرتوهای گاما یک روش ضدعفونی شناخته‌شده در جهان می‌باشد که علاوه بر کنترل میکروارگانیسم‌ها کیفیت مواد غذایی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد(Farkas, 1998) (WHO, 1994). استفاده از میزان دوز متوسط Medium Dose برای استریل سازی گیاهان دارویی و ادویه در کشورهایی مثل بلژیک، کانادا، برزیل، فنلاند، فرانسه و ... از پرتودهی گاما استفاده‌شده است (Saputra et al, 1983) (Dadkhah et al, 2009).

استفاده از اشعه یونیزه شده برای افزایش ماندگاری: استفاده از اشعه گاما برای استریل سازی در میوه‌های تازه یکی از موارد استفاده پرتودهی است. در این روش افزایش زمان ماندگاری میوه تازه بسیار موردتوجه است. در سال 2014 مطالعاتی درزمینه افزایش ماندگاری بر روی توت‌فرنگی مورد برسی قرار گرفت. این میوه در معرض دوز 1-1.5 کیلوگری قرار گرفت و طول عمر توت‌فرنگی‌ها از 3 روز تا 8 روز افزایش یافت (Sormaghi et al, 2007). گروهی از محققین با استفاده از دوزهای کمتر از یک کیلوگری زمان ماندگاری مرکبات را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داده‌اند (Majeed et al, 2014). استفاده از اشعه گاما با دوزهای مشخص‌شده می‌تواند ماندگاری آب‌میوه را نیز افزایش داده بدون آنکه در خواص شیمیایی آن تغییراتی ایجاد نماید (Zhang et al, 2014) همچنین مطالعات بر روی انبه نیز اثربخشی پرتوهای گاما را تائید می‌کند، در نمونه موردبررسی نمونه‌هایی از انبه که 5 الی 6 روز در انباز ذخیره‌شده بودن تحت دوز مشخصی از اشعه گاما قرار گرفتند و درنتیجه زمان انبارداری آن‌ها 10 الی 12 روز افزایش یافت (CHEORUN et al, 2012). در پژوهشی درافشان (1403)، به بررسی اثر پرتودهی گاما بر سرعت و کیفیت پخت لوبیا قرمز ایرانی پرداخت و مشخص گردید با استفاده از پرتو گاما با دوز های 8 و 10 کیلوگری ماندگاری لوبیا قرمز را تا 6 ماه افزایش می دهد.

جانوا و همکارانش (2005) در نمونه‌ای از موز را مقابل پرتوهای گاما قرار داند و سپس نمونه‌ای تحت تیمار را در جای خشک و در شرایط محیط نگه‌داری کردند نتایج نشان می‌دهد نمونه‌های تحت تیمار نسبت به نمونه شاهد تا 20 روز ماندگاری بیشتری داشتند (Janave and Sharma, 2005). در مقالات اثربخشی اشعه گاما بر زمان ماندگاری میوه گلابی و گواوا (نوعی گلابی استوایی) موردبررسی قرارگرفته و اثربخشی آن تائید شده است. اثر تابش اشعه یونیزان بر میوه تازه در جدول 1 ارائه‌شده است (Zaman et al, 2007) (Takehisa et al, 1998).

جدول 1: اثر تابش اشعه یونیزان بر میوه تازه

| نام محصول | محدوده دوز (kGy) | زمان/دما نگهداری | ویژگی‌های محصول بعد از پرتودهی | افزایش زمان ماندگاری | رفرنس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| توت‌فرنگی | 1 تا 1.5 | 3 روز | کاهش کپک‌ها و مخمرها و قارچ‌های فاسد کننده | بین 5 تا 7 روز | (Majeed et al, 2014) |
| آب‌میوه | 5 | 7 روز | کاهش دو واحد بار میکروبی در واحد log(Cfu/gr) |  | (Zhang et al, 2014) |
| انبه | 0.05 تا 0.3 | 28-32 درجه سانتی‌گراد | کاهش رمان رسیدن میوه-کاهش بار میکروبی بدون تغییر در رنگ و مزه میوه-عدم تأثیر در وزن میوه | 8 الی 10 روز | (CHEORUN et al, 2012) |
| لوبیا قرمز | 2-10 | 6 ماه در دمای محیط | کاهش میکروارگانیسم ها | افزایش نگهداری تا 6 ماه | (درافشان، 1403) |
| موز | 0.3 تا 0.5 | مکان خشک | در خواص شیمیایی و تغذیه موز تغییری ایجاد نشد فقط اسید اسکوربیک مقدار کمی تغییر کرد. | 20 روز | (Janave and Sharma, 2005) |
| گلابی | 1.5 تا 1.7 | 37 درجه | تأخیر در زمان رسیدگی محصول-کاهش بار میکروبی- افزایش زمان ماندگاری و تأخیر در فساد میوه | 16 روز | (Zaman et al, 2007) |

استفاده از اشعه یونیزه شده برای کاهش میکروارگانیسم‌ها: برخی از میکروارگانیسم‌های موجود در مواد غذایی مثل اشیرشیا کولی می‌تواند باعث ایجاد بیماری‌های گوارشی برای انسان گردد. از این میکروارگانیسم خطرناک‌تر برای سلامتی انسان می‌توان به لیستریا، سالمونلا، شیمگل و استافیلوکوک ها اشاره کرد که در تمامی غذاهای مصرفی این روزهای انسان‌ها یافت می‌شود ( Sandoval et al, 2000). در پژوهشی درافشان (1403)، به بررسی اثر پرتودهی گاما بر سرعت و کیفیت پخت لوبیا قرمز ایرانی پرداخت و مشخص گردید با استفاده از پرتو گاما با دوز های 6، 8 و 10 کیلوگری کلیه میکروارگانسیم های لوبیا قرمز از بین رفته است. در پژوهش وانی و همکاران (2008)، اثر پرتوگاما بر گوشت خام موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید کلیه میکروارگانیسم‌های سالمونلا، اشرشیاکلی، استافیلوکوک ها در دوز مشخصی از پرتو کاملا از بین رفته است (Wani et al, 2008). البته نکته حائز اهمیت این است که تحت دوز اعلامی در ترکیبات گوشت تغییری ایجاد نشده است. اثر پرتوگاما برای ادویه پاپریکا نیز در مقاله سینگ (2009) موردبررسی قرا گرفته است در این مقاله بیان‌شده که می‌توان با اعمال دوز متوسط به این ادویه، ضمن کاهش میکروارگانیسم‌ها در حد استانداردهای بین‌المللی همچنین کاهش بسیار چشمگیر اثر مخمرها در این ادویه خواص این ادویه تحت تأثیر قرار نگرفته است (Singh and Pal, 2009). در مقاله انوشیروانی و همکاران (2018) اثر پرتودهی بر زعفران به‌عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشور جهت صادرات و کسب درآمدهای ارزی مورد برسی قرارگرفته است. این پژوهش نشان می‌دهد در صورت اعمال دوز مناسب به زعفران می‌تواند میکروارگانیسم‌های توتال کانت را در حد استاندارد کاهش دهد همچنین E.Coli و آنتراکوک در زعفران به حد صفر رسیده است. این دوز از انرژی اثر کپک و مخمر را به‌طور کامل در زعفران از بین برده است(انوشیروانی و همکاران، 1397). برخی پژوهش‌ها بر روی کاهش میکروارگانیسم‌ها در جدول 2 ارائه‌شده است.

جدول 2: پژوهش‌های گذشته در حوزه تأثیر گاما بر کاهش میکروارگانیسم‌ها

| ماده غذایی | میکروارگانیسم موردبررسی | محدوده دوز اعمالی (kGy) | لگاریتم کاهش با میکروبی بر واحد cfu/gr | مرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سینه مرغ | اشرشیا کلی | 3 | کاهش تا سطح صفر | (Fallahi et al, 2010) |
|  | سالمونلا |  | 5.5 |  |
| گوشت بره | توتال کانت | 2.5 | 2 | (Kanatt et al, 1997) |
| لوبیا قرمز | توتال کانت | 6-8 | کمتر از 10 | (درافشان، 1403) |
| تخم‌مرغ | کلی فرم | 1 | 2 | (AL‐BACHIR and Zeinou, 2006) |
| سفیده و زرده تخم‌مرغ مخلوط | سالمونلا | 3 | کاهش تا سطح صفر | (Badr, 2006) |
|  | آنتراکوک |  | کاهش تا سطح صفر |  |
| گوجه‌فرنگی | توتال کانت | 1 | 2 | (Farkas, 1998) |
| کلم | اشرشیا کلی | 0.8 | 4-5 | (López et al, 2005) (Khattak et al, 2005) |
|  | آنتراکوک | 1 | 3.8 |  |
| هویج | اشرشیا کلی | 0.3-0.9 | کمتر از 10 | (Lacroix and Lafortune, 2004) |
| کرفس | آنتراکوک | 1 | 1 | (López et al, 2005) (Prakash et al, 2000) |
|  | اشرشیاکلی |  | 1 |  |
| طالبی | اشرشیاکلی | 1 | 5 | (Farkas, 1998) |

در این پژوهش اثر اشعه یونیزه شده بر نمونه‌های ادویه پرمصرف و برخی از نمونه‌های گیاهان دارویی مورداستفاده در کشور موردبررسی قرارگرفته است.

روش تحقيق

آماده‌سازی نمونه‌های ادویه: نمونه‌های ادویه در بسته‌بندی 10 گرمی تحت دوزهای مختلف بین 0 تا 10 کیلوگری قرارگرفته است. بسته‌بندی‌ها به گونه ایجادشده بودند که هیچ‌گونه آلودگی بعد از اعمال پرتودهی به نمونه‌ها وارد نگردد.

آماده‌سازی نمونه‌های گیاه دارویی: نمونه‌های ادویه در بسته‌بندی 10 گرمی تحت دوزهای مختلف بین 0 تا 10 کیلوگری قرارگرفته است. بسته‌بندی‌ها به گونه ایجادشده بودند که هیچ‌گونه آلودگی بعد از اعمال پرتودهی به نمونه‌ها وارد نگردد.

تهیه سوسپانسیون و رقت‌های اولیه: مقدار 10 گرم از نمونه بسته‌بندی با 90 میلی‌لیتر آب پپتون دار مخلوط گردیده رقّت 1-10 ایجاد گردیده است. برای شمارش دقیق میکروبی نمونه‌ها تا دقت 6-10 رقیق‌شده‌اند.

شمارش میکروبی: شمارش باکتری‌ها پس از گذشت 72 ساعت و شمارش قارچ‌ها پس از گذشت یک هفته موردبررسی قرارگرفته‌اند. آزمایش‌های در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام‌گرفته است.

يافته ها

نتایج شمارش باکتری‌ها و کپک و مخمر در جدول 3 ارائه‌شده است. در تعیین دوز برای ادویه‌ها عواملی نظیر بار میکروبی اولیه ادویه‌جات، مقدار استاندارد بار میکروبی و تأثیر حداقلی بر خواص ادویه‌جات موردنظر می‌باشد.

جدول 3: دوز های اعمال‌شده در انواع ادویه‌ها

| دوز اعمالی; توتال کانت; کپک و مخمر. نمونه اولیه; 107 × 7/4; 103 × 7. 3 کیلوگری; 106 × 8/9; 100. 6 کیلوگری; 104; کمتر از 10. 8 کیلوگری; 102 × 7; -. 10 کیلوگری; 70; -. | دوز اعمالی; توتال کانت; کپک و مخمر. نمونه اولیه; 106 × 6/2; 103 × 6. 3 کیلوگری; 105 × 3/1; 103. 6 کیلوگری; 104 × 6/7; 100. 8 کیلوگری; 103 × 7; -. 10 کیلوگری; 102 × 2/1; -. |
| --- | --- |
| فلفل قرمز | فلفل سیاه |

| دوز اعمالی; توتال کانت; کپک و مخمر. نمونه اولیه; 106 × 9/1; 103 × 8/1. 3 کیلوگری; 103 × 3; 10. 6 کیلوگری; 102 × 4/6; -. 8 کیلوگری; 50; -. 10 کیلوگری; -; -. | دوز اعمالی; توتال کانت; کپک و مخمر. نمونه اولیه; 106 × 2/1; 103 × 5/5. 3 کیلوگری; 103 × 8/4; 150. 6 کیلوگری; 102 × 7; 50. 8 کیلوگری; 20; -. 10 کیلوگری; -; -. |
| --- | --- |
| پودر سیر | پودر پیاز |

| دوز اعمالی; توتال کانت; کپک و مخمر. نمونه اولیه; 105 × 4/1; 102 × 4. 3 کیلوگری; 103 × 2/2; 10. 6 کیلوگری; 102 × 3; -. 8 کیلوگری; 10; -. 10 کیلوگری; -; -. | دوز اعمالی; توتال کانت; کپک و مخمر. نمونه اولیه; 104 × 7/8; 104 × 8. 3 کیلوگری; 104 × 5/8; 104 × 3/5. 6 کیلوگری; 104 × 2/8; 103 × 1/4. 8 کیلوگری; 104 × 8; 102 × 5/1. 10 کیلوگری; 103 × 7/5; 100. |
| --- | --- |
| آویشن | زیره |

| دوز اعمالی; توتال کانت; کپک و مخمر. نمونه اولیه; 107 × 7/1; 104 × 3. 3 کیلوگری; 104 × 5/5; 103 × 3/5. 6 کیلوگری; 103 × 8/4; 102 × 7/8. 8 کیلوگری; 102 × 8/2; 102 × 5/1. 10 کیلوگری; 10 × 1/2; 80. | دوز اعمالی; توتال کانت; کپک و مخمر. نمونه اولیه; 102 × 5; 50. 3 کیلوگری; 50; -. 6 کیلوگری; -; -. |
| --- | --- |
| زردچوبه | ادویه زعفران |

در مورد ادویه زعفران با توجه به اینکه اعمال دوز 6 کیلوگری باعث از بین کامل میکروارگانیسم‌ها و همچنین کپک و مخمر شده است و اعمال دوز های بالاتر ممکن است به خواص غذایی این ادویه ارزشمند اثرگذار باشد از اعمال دوز های بالاتر از 6 کیلوگری صرف‌نظر شده است.

برای درک بهتر تأثیر اثر پرتودهی و استخراج دوز مناسب برای هر یک از ادویه‌جات در شکل 1 نمودارهایی برای هر یک از ادویه‌ها رسم شده است. در این نمودار حداکثر مقدار میکروارگانیسم‌ها طبق استاندارد ملی ایران مشخص‌شده همچنین میزان کاهش میکروارگانیسم‌ها در هر یک از ادویه‌ها تحت دوز های مختلف به‌خوبی نشان داده‌شده است.

شکل 1: تأثیر دوز های مختلف در کاهش میکروارگانیسم‌های موجود در ادویه‌جات

بررسی اثر پرتودهی بر ارزش غذایی ادویه‌جات

به‌منظور تحلیل بررسی اثر پرتودهی بر ارزش غذایی ادویه‌جات یکی از مهم‌ترین خواص از هر ادویه موردبررسی قرار می‌گیرد.

بررسی اثر پرتودهی بر رنگ زردچوبه و فلفل قرمز: در این قسمت از پژوهش تأثیر اثرات پرتودهی بر رنگ ادویه زردچوبه و فلفل قرمز مورد برسی قرار می‌گیرد. رنگ زرد در زردچوبه‌ها به سه عامل کورکومین (50-60 درصد)، دیمیوکسی کورکومین (20-30 درصد) و بیس دمتوکسی کورکومین (7-20 درصد) وابسته است. درحالی‌که رنگ قرمز فلفل قرمز از ترکیب رنگ‌دانه‌های کاروتینوئید مانند کپسانتین (35٪)، کراتین (15٪)، ویولاکسانتین (10٪) و کپسوروبین (8٪) حاصل می‌شود.

جدول 4 و جدول 5 اثر پرتودهی بر نمونه زردچوبه و فلفل قرمز را طی دوزهای مختلف و در بازه زمانی 6 ماهه نشان می‌دهد. نمونه در دمای 25-30 درجه سانتی‌گراد نگهداری و آزمایش‌شده‌اند. این آزمایش‌های توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی انجام‌گرفته است.

جدول 4. درصد کورمین موجود در نمونه زردچوبه

| مدت‌زمان | 0 کیلوگری | 3 کیلوگری | 6 کیلوگری | 10 کیلوگری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| یک روز | 0.012± 3.484 | 0.012± 3.481 | 0.012± 3.492 | 0.012± 3.488 |
| 2 ماه | 0.009± 3.490 | 0.012± 3.472 | 0.012± 3.487 | 0.012± 3.479 |
| 4 ماه | 0.012± 3.479 | 0.012± 3.479 | 0.012± 3.482 | 0.012± 3.481 |
| 6 ماه | 0.024± 3.491 | 0.012± 3.482 | 0.012± 3.479 | 0.012± 3.488 |

نتایج به‌دست‌آمده بر اساس میانگین سه نمونه آزمایش است.

جدول 5: بررسی اثر پرتودهی بر رنگ فلفل قرمز بر اساس استاندارد ASTA

| مدت‌زمان | 0 کیلوگری | 3 کیلوگری | 6 کیلوگری | 10 کیلوگری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| یک روز | 105.78 | 106.15 | 105.89 | 106.323 |
| 2 ماه | 100.23 | 100.17 | 99.84 | 100.46 |
| 4 ماه | 95.53 | 95.25 | 95.31 | 95.18 |
| 6 ماه | 86.84 | 86.89 | 86.533 | 86.862 |

نتایج به‌دست‌آمده بر اساس میانگین سه نمونه آزمایش و با تقریب 0.001 است.

با توجه به جدول 4 و 5 به‌خوبی دیده می‌شود که در صورت استفاده از پرتوگاما برای استریل سازی زردچوبه و فلفل قرمز، هیچ‌گونه تغییری در رنگ این دو ادویه با اعمال دوز های متفاوت و در بازه زمانی شش‌ماهه ایجاد نشده است.

بررسی اثر پرتودهی بر مقدار ویتامین C موجود در فلفل سیاه، فلفل قرمز و زیره: نام دیگر ویتامین C آسکوربیک اسید است به‌منظور بررسی تأثیر اثر پرتودهی بر ارزش غذایی ادویه‌جات اثر پرتوگاما با دوزهای مختلف بر روی آسکوربیک اسد سه نمونه ادویه موردبررسی قرارگرفته و نتایج در جدول 6 بیان‌شده است.

جدول 6: مقدار آسکوربیک اسید برحسب میکرو مول/گرم

| مدت‌زمان | 0 کیلوگری | 3 کیلوگری | 6 کیلوگری | 10 کیلوگری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فلفل سیاه | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.0 |
| فلفل قرمز | 84 | 75.7 | 68.2 | 61.3 |
| زیره | 15.3 | 12.7 | 11.4 | 10.5 |

با توجه به جدول 6 پرتودهی با دوز های مختلف به فلفل سیاه در میزان آسکوربیک اسید آن اثرگذار نیست اما افزایش دوز پرتودهی به فلفل قرمز و زیره باعث کاهش میزان آسکوربیک اسید در این دو ادویه می‌شود به‌طوری‌که در مورد فلفل قرمز با اعمال دوز 3 کیلوگری تقریبا 10 درصد کاهش آسکوربیک اسید، اعمال دوز 6 کیلوگری تقریبا 20 درصد کاهش آسکوربیک اسید و با اعمال دوز 10 کیلوگری تقریبا 28 درصد کاهش آسکوربیک اسید مشاهده‌شده است. در مورد زیره نیز با اعمال دوز های 3، 6 و 10 کیلوگری به ترتیب میزان آسکوربیک اسید تقریبا به‌اندازه 17، 25 و 31 درصد کاهش داشته است.

بررسی اثر پرتودهی بر درصد روغن فرار و میزان حلالیت ادویه آویشن: یکی از پارامترهای مهم در ادویه‌جات میزان حلالیت ادویه همچنین میزان روغن فرار در آن می‌باشد برای بررسی این موارد ادویه آویشن انتخاب گردید و اثر پرتودهی در دوزهای مختلف بر روی این ادویه موردبررسی قرار گرفت.

بررسی میزان روغن فرار در آویشن طبق استاندارد ملی ایران به شماره 1818 انجام گردید. مقدار روغن فرار در آویشن برحسب میلی‌لیتر (ml) در هر 100 گرم ماده خشک طبق رابطه شماره 1 محاسبه‌شده است:

| (1) |  |
| --- | --- |

در این معادله، Vo حجم (برحسب میلی‌لیتر زایلن به‌دست‌آمده)، v1 حجم کل (برحسب میلی‌لیتر روغن فرار و زایلن به‌دست‌آمده) m جز حجمی و wH2o مقدار رطوبت (برحسب درصد جزئی حجمی) است.

اندیس حلالیت نیز طبق استاندارد ملی ایران به شماره 2090 انجام گردیده است. روش اندازه‌گیری میزان حلالیت در این استاندارد به‌طور کامل بیان گردیده است.

جدول 7 اندیس حلالیت برحسب میلی‌لیتر (ml) را برای ادویه آویشن به ازا دوزهای مختلف نشان می‌دهد.

جدول 7: میزان حلالیت در دوز های مختلف

|  | 0 کیلوگری | 3 کیلوگری | 6 کیلوگری | 10 کیلوگری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اندیس حلالیت (ml) | 1 | 0.88 | 1.11 | 1.23 |

و جدول 8 میزان روغن فرار برحسب میلی‌لیتر در هر 100 گرم ادویه (ml/100gr) را برای ادویه آویشن به ازا دوزهای مختلف نشان می‌دهد.

جدول 8: میزان روغن فرار در دوز های مختلف

|  | 0 کیلوگری | 3 کیلوگری | 6 کیلوگری | 10 کیلوگری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| روغن فرار (ml/100g) | 1.4 | 1.25 | 1.20 | 1.17 |

همان‌طور که مشاهده می‌شود بیشتر درصد حلالیت در دوز 10 کیلوگری مشاهده‌شده است و کمترین میزان حلالیت در دوز 3 کیلوگری مشاهده‌شده است. نکته حائز اهمیت این است که در دوز 10 کیلوگری حتی میزان حلالیت ادویه نسبت به نمونه پرتودهی نشده بالاتر نیز رفته است؛ اما به‌طور واضح مشخص است که افزایش میزان دوز پرتودهی باعث کاهش میزان روغن فرار در آویشن شده به‌طوری‌که در دوز 10 کیلوگری 16.42 درصد کاهش میزان روغن فرار نسبت به نمونه پرتودهی نشده مشاهده گردیده است.

بررسی نتایج پرتودهی به نمونه‌های گیاهان دارویی

گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت زیادي در تأمین بهداشت و سلامت جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیري از بیماری‌ها برخوردار هستند. گرایش عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمان‌های گیاهی و به‌طورکلی فرآورده‌های طبیعی به‌ویژه در طی سال‌های اخیر روبه افزایش بوده و مهم‌ترین علل آن، اثبات اثرات مخرب و جانبی داروهاي شیمیایی ازیک‌طرف و ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی که کره زمین را تهدید می‌کند از سوي دیگر بوده است. گیاهان دارویی در مناطق مختلف جهان تولید می‌شود جمع‌آوری و جابجایی گیاهان دارویی همیشه در شرایط بهداشتی انجام نمی‌شود درنتیجه می‌تواند سبب وارد شدن تعداد زیادي از میکروب‌ها شود. گیاهان تازه و خشک و فراورده‌های آن‌ها ممکن است حاوي تعداد زیادي از میکروارگانیسم‌ها ازجمله باکتری‌های پاتوژن و کپک و مخمر باشند که اگر موردبررسی قرار نگیرند و تیمارهاي مناسب روي آن‌ها اعمال نشود باعث تخریب سریع این محصولات و ایجاد بیماری‌های مختلف در انسان می‌شوند. در این پژوهش اثر پرتودهی بر سه گیاه دارویی نعناع فلفلی، آویشن شیرازی و سنبل‌الطیب هندی موردبررسی قرارگرفته است.

اثر پرتودهی بر بار میکروبی و کپک و مخمر در گیاهان دارویی: برای بررسی اثر پرتودهی بر کاهش بار میکروبی گیاهان دارویی، این گیاهان در معرض پرتو با دوزهای 5 و 10 قرارگرفته‌اند.

جدول 9: اثر پرتو دهی در دز های مختلف بر سنبل الطیب هندی (CFU/gr)

| دز اعمالی | توتال کانت | کپک و مخمر |
| --- | --- | --- |
| نمونه اولیه | 105×3 | 105×3 |
| 5 کیلو گری | 103×18 | 102×29 |
| 10 کیلوگری | 103×10 | 104×16 |

جدول 10: اثر پرتو دهی در دز های مختلف بر آویشن شیرازی (CFU/gr)

| دز اعمالی | توتال کانت | کپک و مخمر |
| --- | --- | --- |
| نمونه اولیه | 104×43 | 104×16 |
| 5 کیلو گری | 103×4 | 10×8 |
| 10 کیلوگری | 102×8 | 102×7 |

جدول 11: اثر پرتو دهی در دز های مختلف بر نعناع فلفلی (CFU/gr)

| دز اعمالی | توتال کانت | کپک و مخمر |
| --- | --- | --- |
| نمونه اولیه | 103×11 | 103×12 |
| 5 کیلو گری | 103×10 | 103×6 |
| 10 کیلوگری | 103×12 | 102×5 |

براساس جدول‌های 9 تا 11 برای گیاه سنبل‌الطیب هندی دوز 5 کیلوگری مناسب‌ترین دوز می‌باشد زیرا علاوه بر کاهش شمارش کلی بار میکروبی میزان کپک و مخمر را هم به میزان قابل قبولی کاهش داده است. این موضوع برای آویشن شیرازی نیز صادق است و دوز 5 کیلوگری دوز مناسب برای استریل سازی این گیاهان دارویی خواهد بود؛ اما استفاده از پرتودهی تأثیر قابل‌توجهی بر گیاه نعناع فلفلی نداشته و بار میکروبی این گیاه تحت دوزهای 5 و 10 کیلوگری تغییرات معناداری نداشتند اما دوز 10 کیلوگری باعث کاهش میزان کپک در این گیاه دارویی شده است.

اثر پرتودهی بر طعم و بو در گیاهان دارویی: حال که اثرات پرتودهی بر استریل سازی گیاهان دارویی موردبررسی قرار گرفت باید تأثیر این روش بر طعم و بو در این گیاهان نیز موردبررسی قرار گیرد لذا پروفیل اسانس برای هر یک از گیاهان دارویی تحت دوز مناسب آن موردبررسی قرارگرفته است.

جدول 12: پروفایل اسانس سنبل‌الطیب تحت تأثیر پرتودهی با اشعه گاما

| شماره | ترکیب سنبل‌الطیب | نمونه اولیه | نمونه پرتودهی شده با دوز 5 کیلوگری |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | α-pinene | 0.3284 | - |
| 2 | Myrcene | - | 1.12 |
| 3 | α-terpinene | - | 1.29 |
| 4 | P-cymene | 1.87 | 5.44 |
| 5 | 1.8 cineol | - | - |
| 6 | γ-terpinene | 1.60 | 8.31 |
| 7 | Linalool | 2.60 | 0.7040 |
| 8 | Menthone | 1.16 | 1.43 |
| 9 | Menthol | 3.80 | 1.73 |
| 10 | Terpinene-4-0l | - | - |
| 11 | Carvone | 2.37 | 0.80 |
| 12 | (E)-citral | - | - |
| 13 | (E)-Anethole | 5.08 | 0.92 |
| 14 | Thymol | 8.05 | 10.99 |
| 15 | Carvacrol | 19.93 | 25.31 |
| 16 | Thymyl acetate | 1.87 | 0.93 |
| 17 | Carvacryl acetate | 2.03 | 0.4090 |
| 18 | (E)-Caryophyllene | 0.21 | - |
| 19 | Cedrane | 1.14 | 0.6302 |
| 20 | Aromadendrene | 1.22 | - |
| 21 | Germacrene D | 5.78 | 2.65 |
| 22 | Ledene | - | - |
| 23 | Bicyclo germacrene | 4.96 | 2.91 |
| 24 | B-Bisabolene | 1.16 | - |
| 25 | Spathulenol | - | - |
| 26 | Caryophyllen oxid | - | - |
| 27 | Valeranone | 8.09 | 3.63 |
| 28 | R | - | - |
| 29 | (Z)- α-Bergmotol | 5.54 | 4.25 |
| 30 | Aristolone | 3.22 | 4.58 |
| 31 | Noothkatoone | 11.32 | 17.09 |
| 32 | Eudesm-7(11)-en-4-ol | 5.69 | 4.49 |
|  |  | 98.72 | 99.70 |

طبق آنچه جدول 12 نشان می‌دهد پرتودهی باعث ایجاد برخی از ترکیبات و حذف برخی دیگر از ترکیبات در اسانس سنبل‌الطیب شده و درنتیجه می‌توان گفت کاربرد پرتودهی با گاما جهت ضدعفونی سنبل‌الطیب هندي سبب تغییر کمی و کیفی در ترکیبات اسانس این گیاه شده اما این تغییرات محسوس و اثرگذار نیستند. ترکیبات والرانون، نوسکاتون و کارواکروال بیشترین تغییرات را داشتند.

به طریق مشابه روی نمونه‌های آویشن و نعناع فلفلی نیز موردبررسی قرار گرفتند نتایج نشان می‌دهد اعمال دوز مناسب برای این گیاهان دارویی باعث شده ضمن استریل سازی این گیاهان دارویی طعم و بو آن‌ها دچار تغییرات معناداری نشده‌اند.

بحث و نتيجه‌گيري

با توجه به مطالب ارائه‌شده در این مقاله می‌توان نتیجه گرفت که در نمونه اولیه فلفل قرمز توتال کانت 107 × 7/4 می‌باشد با دوز مناسب به زیر 100 و همچنین برای فلفل سیاه عدد توتال کانت 106 × 6/2 می‌باشد که با این روش به مقدار 102 × 2/1 رسیده است. در مورد پودر سیر و پیاز به ترتیب توتال کانت 107 × 7/4 و 107 × 7/4 با دوز پیشنهادی 10 کیلوگری حالت منفی رسیده است. در مورد گیاهان دارویی سنبل‌الطیب هندی، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی نیز استفاده از پرتو یونیزه شده گاما باعث کاهش بار میکروبی و کپک و مخمر شده است. استفاده از پرتوگاما برای استریل سازی ادویه و گیاهان دارویی می‌تواند روشی موثر و کارآمد باشد به‌طوری‌که استفاده از این روش علاوه بر تأثیر بر کاهش بار میکروبی این محصولات، در صورت اعمال دوز مناسب می‌تواند کمترین اثر را بر ارزش غذایی، رنگ، عطروطعم این مواد داشته باشد. بیان این نکته بسیار ضروری است که نباید برای ادویه‌جات و یا گیاهان دارویی از دوز های مشابه برای استریل سازی آن‌ها استفاده کرد بلکه برای گونه‌های متفاوت از ادویه‌جات و گیاهان دارویی باید با انجام آزمایش‌ها مختلف دوز مناسب برای هرگونه را محاسبه کرد تا علاوه بر اثرگذاری مناسب برای کاهش بار میکروبی آن‌ها ارزش غذایی آن‌ها نیز دچار تغییرات عمده نگردد.

منابع

انوشیروانی، مسعود. و عطایی، سید سعید. و درافشان ری، علی. (۱۳۹۷). "نقش فرآیند پرتودهی در جهت افزایش صادرات زعفران". پنجمین همایش ملی زعفران، تربت حیدریه.

درافشان ری، علی. (۱۴۰۳). "بررسی اثر پرتودهی گاما بر سرعت و کیفیت پخت لوبیا قرمز ایرانی". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

AL‐BACHIR, M. and R. Zeinou (2006). "Effect of gamma irradiation on some characteristics of shell eggs and mayonnaise prepared from irradiated eggs." Journal of Food Safety 26(4): 348–360.

Badr, H. M. (2006). "Effect of gamma radiation and cold storage on chemical and organoleptic properties and microbiological status of liquid egg white and yolk." Food chemistry 97(2): 285–293.

Buckenhuskes, H. J. and M. Rendlen (2004). "Hygienic problems of phytogenic raw materials for food production with special emphasis to herbs and spices." Food Science and Biotechnology 13(2): 262–268.

CHEORUN, J., U. DONG, H. KYUNG (2012). "Effect of gamma irradiation on microbiological. " chemical and sensory properties of fresh ashitaba and kale juices, Radiat. Phys. Chem. 81 1076–1078.

Dadkhah, A., et al. (2009). "Study of the effects of gamma-irradiation on microbial load and efficient extracts of caraway seeds." Journal of Nuclear Science, Engineering and Technology (JONSAT) 30(3): 27–34.

Fallah, A. A., et al. (2010). "Enhancement of microbial quality and inactivation of pathogenic bacteria by gamma irradiation of ready-to-cook Iranian barbecued chicken." Radiation Physics and Chemistry 79(10): 1073–1078.

Farkas, J. (1998). "Irradiation as a method for decontaminating food: a review." International journal of food microbiology 44(3): 189–204.

Janave, M. T. and A. Sharma (2005). "Extended storage of gamma-irradiated mango at tropical ambient temperature by film-wrap packaging." JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE- 42(3): 230.

Kanatt, S., et al. (1997). "Effect of gamma irradiation on the lipid peroxidation in chicken, lamb and buffalo meat during chilled storage." Journal of Food Safety 17(4): 283–294.

Khattak, A. B., et al. (2005). "Shelf life extension of minimally processed cabbage and cucumber through gamma irradiation." Journal of Food Protection 68(1): 105–110.

Kneifel, W., et al. (2002). "Microbial contamination of medicinal plants-a review." Planta Medica 68(01): 5–15.

Lacroix, M. and R. Lafortune (2004). "Combined effects of gamma irradiation and modified atmosphere packaging on bacterial resistance in grated carrots (Daucus carota)." Radiation Physics and Chemistry 71(1-2): 79–82.

Leistritz, W. (1997). Methods of bacterial reduction in spices, ACS Publications.

López Valladares, L., et al. (2005). "Effect of gamma irradiation on the microbiological quality of minimally processed vegetables."

Majeed, A., et al. (2014). "IMPACT OF LOW DOSES OF GAMMA IRRADIATION ON SHELF LIFE AND CHEMICAL QUALITY OF STRAWBERRY (Fragariaxananassa) CV.'CORONA'." JAPS: Journal of Animal & Plant Sciences 24(5)

McKee, L. (1995). "Microbial contamination of spices and herbs: a review." LWT-Food Science and Technology 28(1): 1–11.

Sandoval, J. M., et al. (2000). "Effect of electron beam irradiation on color and microbial bioburden of red paprika." Journal of Food Protection 63(5): 633–637.

Prakash, A., et al. (2000). "Effects of low‐dose gamma irradiation on the shelf life and quality characteristics of cut romaine lettuce packaged under modified atmosphere." Journal of Food Science 65(3): 549–553.

Saputra, T., et al. (1983). "Quality changes of irradiated spices stored in various packaging materials." Majalah Batan (Indonesia) 16.(4)

Singh, S. and R. Pal (2009). "Ionizing radiation treatment to improve postharvest life and maintain quality of fresh guava fruit." Radiation Physics and Chemistry 78(2): 135–140.

Sormaghi, S., et al. (2007). "The investigation of essential oil changes of medicinal plants that are decontaminated with gamma radiation." Journal of Medicinal Plants 2(22): 71–76.

Takehisa, M., et al. (1998). "The radiation resistance of the bioburden from medical devices." Radiation Physics and Chemistry 52(1-6): 21–27.

Wani, A., et al. (2008). "Effect of gamma-irradiation and refrigerated storage on the improvement of quality and shelf life of pear (Pyrus communis L., cv. Bartlett/William)." Radiation Physics and Chemistry 77(8): 983–989.

WHO (1994). Safety and nutritional adequacy of irradiated food, World Health Organization.

Zaman, W., et al. (2007). "Shelf life extension of banana (Musa sapientum) by gamma radiation." Journal of Bio-science 15: 47–53.

Zhang, K., et al. (2014). "Effects of Co-60 gamma-irradiation and refrigerated storage on the quality of Shatang mandarin." Food Science and Human Wellness 3(1): 9–15.

چکیده

مواد گیاهی به دلیل محیط رشد و فرآیندهای برداشت، انبارداری و فرآوری، در معرض آلودگی میکروبی بالا قرار دارند. این آلودگی‌ها می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر انداخته و باعث فساد مواد غذایی شود. استفاده از روش‌های سنتی ضدعفونی مانند مواد شیمیایی و حرارت، به دلیل اثرات سمی و تغییر خواص مواد غذایی، محدودیت‌هایی دارد. پرتوهای گاما به‌عنوان یک روش ضدعفونی شناخته‌شده می باشد. در این پژوهش نمونه‌های ادویه و گیاهان دارویی در بسته‌بندی 10 گرمی تحت دزهای مختلف بین0 تا 10 کیلوگری قرارگرفته‌اند. بسته‌بندی‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که هیچ‌گونه آلودگی بعد از اعمال پرتودهی به نمونه‌ها وارد نگردد. نمونه‌ها قبل و بعد از پرتودهی ازنظر بار میکروبی و ترکیبات شیمیایی موردبررسی قرارگرفته‌اند. در نمونه اولیه فلفل قرمز توتال کانت 107 × 7/4 می‌باشد با دوزمناسب به زیر 100 و همچنین برای فلفل سیاه عدد توتال کانت 106 × 6/2 می‌باشد که با این روش به مقدار 102 × 2/1 رسیده است. در مورد پودر سیر و پیاز به ترتیب توتال کانت 107 × 7/4 و 107 × 7/4 با دوز پیشنهادی 10 کیلوگری به حالت منفی رسیده است. در مورد گیاهان دارویی سنبل‌الطیب هندی، آویشن شیرازی و نعناع فلفلی نیز استفاده از پرتو یونیزه شده گاما باعث کاهش بارمیکروبی و کپک و مخمر شده است. در این مقاله تأثیر دوزهای مختلف از پرتوگاما بر گونه‌های پراستفاده از ادویه‌جات و گیاهان دارویی با رویکرد کاهش بارمیکروبی به همراه حفظ ارزش غذایی موردبررسی قرا گرفته است و نتایج به‌دست‌آمده نشان می دهد استفاده از پرتوگاما برای استریل سازی ادویه و گیاهان دارویی می‌تواند روشی موثر و کارآمد باشد به‌طوری‌که استفاده از این روش علاوه بر تأثیر بر کاهش بارمیکروبی این محصولات و افزایش ماندگاری و ایمنی ، در صورت اعمال دوز مناسب می‌تواند بدون تغییر در کیفیت مواد غذایی، کمترین اثر را بر ارزش غذایی، رنگ، عطروطعم این مواد داشته باشد

واژگان كليدي: پرتودهی، استریل سازی، ادویه‌جات، گیاهان دارویی

Effect of using gamma rays for sterilization of spices and medicinal plants

Ali Darafshan Ray

MSc in Food Science and Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

Narges Sadat Hosseini

Bachelor Food Industry Science and Engineering, Ferdowsi University of Mashhad

Abstract

Plant materials are exposed to high levels of microbial contamination due to their growing environment and harvesting, storage, and processing processes. These contaminants can endanger consumer health and cause food spoilage. The use of traditional disinfection methods such as chemicals and heat has limitations due to toxic effects and changes in food properties. Gamma radiation is a well-known disinfection method. In this study, spice and medicinal plant samples in 10-gram packages were exposed to different doses between 0 and 10 kiloGy. The packages were designed so that no contamination could enter the samples after irradiation. The samples were examined for microbial load and chemical composition before and after irradiation. In the original sample, the total count of red pepper is 4.7 × 107 with an appropriate dose of below 100, and for black pepper, the total count is 2.6 × 106, which has reached 1.2 × 102 with this method. In the case of garlic and onion powder, the total count has reached 4.7 × 107 and 4.7 × 107, respectively, with a recommended dose of 10 kGy, reaching a negative state. In the case of medicinal plants such as Indian valerian, Shirazi thyme, and peppermint, the use of ionizing gamma radiation has also reduced the microbial load and mold and yeast. In this article, the effect of different doses of gamma rays on commonly used species of spices and medicinal plants has been investigated with the approach of reducing the microbial load while maintaining the nutritional value. The results obtained show that using gamma rays for sterilization of spices and medicinal plants can be an effective and efficient method. In addition to reducing the microbial load of these products and increasing their shelf life and safety, using this method, if applied at the appropriate dose, can have the least effect on the nutritional value, color, aroma, and taste of these materials without changing the quality of the food.

Keywords: irradiation, sterilization, spices, medicinal plants

Curcumin

Demethoxy curcumin

bis-demethoxy curcumin

carotenoid pigments

capsanthin

carotene

violaxanthin

capsorubin