بررسی  فرایند تثبیت آنزیمی و کاربرهای صنعتی آن با تاکید بر صنعت غذا

1حسین جوینده، استاد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 نوشین جعفری نژاد*،دانشجوي دکتری، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزي و منایع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 بهروز علیزاده بهبهانی ، استاد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده:

تثبیت آنزیم‌ها به‌عنوان یکی از تکنیک‌های کلیدی در صنایع مختلف به‌ویژه در صنعت غذا، به منظور افزایش پایداری و کارایی آنزیم‌ها در فرایندهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. این فرایند به‌طور ویژه در مواقعی که آنزیم‌ها باید در شرایط محیطی چالش‌برانگیز، مانند دماهای بالا،  pH‌های غیرمطلوب یا زمان‌های طولانی‌مدت، عملکرد خود را حفظ کنند، بسیار کارآمد است. تثبیت آنزیم‌ها نه تنها از نظر اقتصادی دارای مزایای قابل توجهی می‌باشد، بلکه امکان استفاده مجدد از آنزیم‌ها و کاهش هزینه‌های فرایندهای تولید را نیز فراهم می‌کند؛ از این رو، روش‌های تثبیت آنزیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. تکنیک‌های مختلف تثبیت آنزیم‌ها شامل جذب سطحی، پیوند کووالانسی، محبوس‌سازی و اتصال متقاطع می‌باشد. کاربردهای تثبیت آنزیمی در صنایع مختلف به ویژه در صنعت غذا شامل بهبود خواص مواد غذایی، افزایش ماندگاری، بهینه‌سازی فرایندهای تولید و کاهش فساد محصولات غذایی است. به‌طور خاص، این تکنیک در تولید محصولات لبنی، بهبود بافت و طعم مواد غذایی و همچنین در کنترل فساد و افزایش ارزش تغذیه‌ای مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدی: تثبیت آنزیمی، فناوری بیوکاتالیست، صنایع غذایی

مقدمه

کاتالیزورهای زیستی، به‌ویژه آنزیم‌ها، در تسریع واکنش‌های شیمیایی و تسهیل تبدیل زیست‌مولکول‌ها به محصولات نهایی با بهره‌وری بالا، نقشی بنیادین دارند. این ماکرومولکول‌های پروتئینی، به‌دلیل ساختار سه‌بعدی ویژه و جایگاه فعال اختصاصی، به‌عنوان ابزارهایی مؤثر در واکنش‌های زیست‌فناورانه به‌کار گرفته می‌شوند. توانایی آن‌ها در افزایش سرعت واکنش‌ها بدون مصرف یا تغییر ساختار مولکولی‌شان، آن‌ها را به جایگزینی مناسب برای کاتالیزگرهای شیمیایی کلاسیک، به‌ویژه در فرایندهای وابسته به منابع طبیعی، تبدیل کرده است (Gokhale, 2018; Chapman et al., 2018).

با پیشرفت‌های حاصل‌شده در مهندسی مولکولی و زیست‌فناوری، امکان طراحی انواع نوین آنزیم‌ها با ویژگی‌های اختصاصی مانند اختصاصی بودن بستر، عملکرد در بازه وسیع pH (حدود ۴ تا ۹) و پایداری حرارتی در محدوده ۳۰ تا ۶۵ درجه سانتی‌گراد فراهم شده است. چنین ویژگی‌هایی موجب گسترش استفاده از آن‌ها در صنایعی نظیر داروسازی، تولید سوخت‌های زیستی، زیست‌پالایی و صنایع غذایی شده است .(Zhouet al., 2021) از مهم‌ترین مزایای آن‌ها، فعالیت کاتالیزوری تحت شرایط فرایندی ملایم مانند فشار اتمسفریک و دماهای نسبتاً پایین است که نه‌تنها بهره‌وری انرژی را افزایش می‌دهد بلکه موجب کاهش تولید ترکیبات جانبی ناخواسته نیز می‌شود.

با این‌حال، استفاده مستقیم از آنزیم‌های آزاد در مقیاس صنعتی همواره با محدودیت‌هایی نظیر حساسیت بالا نسبت به تغییرات محیطی، افت تدریجی فعالیت طی فرایند، دشواری در بازیافت و هزینه‌های بالای تولید همراه بوده است. این عوامل سبب شده‌اند که تثبیت آنزیم‌ها به‌عنوان راهکاری اثربخش برای ارتقاء پایداری، افزایش قابلیت استفاده مجدد و کاهش هزینه‌های عملیاتی مورد توجه جدی قرار گیرد .(Rigoldiet al., 2018; Choi al., 2015)

تثبیت آنزیم به معنای محصورسازی یا پیونددهی آن بر روی یا درون یک بستر مناسب است، به‌طوری که ساختار فضایی آن حفظ شده و فعالیت کاتالیزوری‌اش در مواجهه با عوامل تنش‌زا از جمله دما، pH نامطلوب یا مهارکننده‌های شیمیایی دچار افت عملکرد نگردد. در این فرایند، استفاده از حامل‌هایی مانند نانوذرات، ژل‌های پلیمری یا بسترهای مزوپور، ضمن حفاظت از ساختار طبیعی پروتئین، موجب افزایش بازده واکنش، تسهیل جداسازی از محیط و کاهش اتلاف زیست‌کاتالیست می‌شود .(Zdarta et al., 2018)

در مقایسه با حالت آزاد، این زیست‌کاتالیزورها پس از تثبیت، عملکرد پایدارتری از خود نشان می‌دهند؛ به‌طوری‌که می‌توان آن‌ها را در چرخه‌های متوالی واکنش، بدون افت قابل توجه در فعالیت مورد استفاده قرار داد. این موضوع در صنایع غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه در فرایندهایی مانند تخمیر کنترل‌شده، هیدرولیز نشاسته، بهینه‌سازی تولید لبنیات و بهبود کیفیت نان، دقت در عملکرد و تکرارپذیری واکنش‌ها ضروری است. به صورت کلی تثبیت سازی، امکان تنظیم دقیق شرایط واکنش و جلوگیری از تخریب ساختار آنزیم را فراهم می‌سازدChapman et al., 2018)  .(Rigoldiet al., 2018;

افزون بر مزایای عملیاتی، تثبیت آنزیم‌ها موجب بهبود سینتیک واکنش، ارتقاء اختصاصیت و انتخاب‌پذیری و نیز کاهش آلاینده‌های حاصل از تولید صنعتی می‌گردد. چنین ویژگی‌هایی در صنایع مدرن به‌عنوان معیارهای کلیدی در طراحی فرایندهای پایدار و مقرون‌به‌صرفه شناخته می‌شوند .(Hassan et al., 2019)

با رشد تقاضا برای تولید محصولات با کیفیت بالا و کاهش وابستگی به روش‌های شیمیایی پرهزینه، استفاده از آنزیم‌های تثبیت‌شده در صنایع غذایی، به‌ویژه در فرایندهایی نظیر استخراج عصاره‌ی میوه‌ها، بهبود طعم و بافت محصولات نانوایی و تخمیر هدفمند نوشیدنی‌ها به‌طور قابل‌توجهی توسعه یافته است(Sirisha et al.,  2016; Chapman et al., 2018) . پژوهش‌های اخیر در این حوزه بر بهینه‌سازی نوع حامل، روش تثبیت و تحلیل پایداری زیست‌کاتالیزورها تمرکز دارند که در ادامه این مقاله به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

تثبیت آنزیم‌ها: مفاهیم، روش‌ها و کاربردها

تثبیت آنزیمی به فرایندی گفته می‌شود که طی آن آنزیم‌ها با تعاملات مولکولی کنترل‌شده، بر روی یا در درون یک حامل جامد قرار می‌گیرند؛ تا ضمن حفظ ساختار سه‌بعدی و جایگاه فعال، مقاومت آنها در برابر تغییرات محیطی افزایش یابد و امکان بازیابی و استفاده مجدد فراهم شود.(Spahn et al., 2008)

این تعاملات می‌توانند شامل جذب فیزیکی (برهم‌کنش‌های واندروالس، هیدروفوبیک یا یونی)، پیوند کووالانسی (ایجاد پیوندهای آمیدی، اتر یا تیواتر)، اتصال از طریق لیگاندهای کوانتومی و به‌دام‌انداختن مولکولی در ماتریس‌های سه‌بعدی باشند. هر کدام از این مکانیسم‌ها تأثیر متفاوتی بر انعطاف‌پذیری ساختاری و دسترسی سوبسترا به جایگاه فعال دارند؛ برای مثال جذب فیزیکی، بازیابی‌ بالایی ارائه می‌دهد اما پایداری کمتری نسبت به پیوند کووالانسی دارد، در حالی که پیوند کووالانسی با ایجاد لینک‌های پایدار، مقاومت به دما و pH شدید را به‌طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.(Homaei, 2015) ایجاد پیوند کووالانسی می‌تواند تغییراتی اندک در کنفورماسیون پروتئین ایجاد کرده و در برخی موارد دسترسی سوبسترا به جایگاه فعال را محدود نماید؛ لذا بهینه‌سازی شرایط واکنش (pH، غلظت حامل، دمای واکنش) برای حفظ حداکثر فعالیت کاتالیزوری ضروری است (Gokhale, 2018). بررسی‌‌های شبیه‌سازی دینامیک مولکولی نشان می‌دهد که پوشش‌های سطح حامل می‌توانند با کاهش ارتعاشات موضعی و تقویت شبکه پیوندهای هیدروژنی در اطراف جایگاه فعال، نقطه ذوب پروتئین را تا°C 10–20 افزایش دهند.

مواد حامل برای تثبیت آنزیم‌ها

انتخاب حامل مناسب، تعیین‌کننده پایداری ساختار و کارایی کاتالیزوری آنزیم تثبیت‌شده است. در ادامه، انواع اصلی حامل‌ها به‌همراه توضیح مکانیزم تعامل و مزایا شرح داده شده است:

1. بیوپلیمرها

کیتوزان: این پلی‌ساکارید مشتق از کیتین، دارای گروه‌های آمینی و هیدروکسیل است که از طریق پیوندهای هیدروژنی و پیوندهای یونی با آمینو‌اسیدهای پروتئین‌ها برهم‌کنش می‌کنند. زیست‌سازگاری بالا و تخریب‌پذیری در شرایط محیط‌زیستی از مزایای این بیوپلیمر است.

آلژینات: لاکتات و مانورونات موجود در ساختار آن، با تشکیل ماتریکس کلسیم _ آلژینات می‌تواند آنزیم را درون ژل به‌دام بیندازد؛ این ساختار سه‌بعدی انتقال سوبسترا را تسهیل و از دناتوراسیون جلوگیری می‌کند.(Sirisha et al., 2016)

ژلاتین: به‌دلیل دارا بودن ساختار پروتئینی، از طریق برهم‌کنش‌های هیدروفوبیک و هیدروژنی قادر است جایگاه فعال آنزیم را محافظت کرده و از دسترسی عوامل مخرب به آن جلوگیری کند .(Chapman et al., 2018)

2. پلیمرهای سنتزی

پلی‌وینیل الکل (PVA): با ساختار غیربلوری و گروه‌های هیدروکسیل فراوان، از طریق پیوندهای هیدروژنی و شبکه‌سازی عرضی با گلوتارآلدئید یا اکسید اپوکسید، پایداری مکانیکی و شیمیایی بالایی ارائه می‌کند.

پلی‌آکریل‌آمید: ماتریسی نامحلول که با شبکه‌سازی عرضی، مقاومت در برابر انحلال و تورم را افزایش می‌دهد؛ کاربرد آن در واکنش‌هایی با محلول‌های آبی و آلی و دماهای بالای° C50 چشمگیر است .(Spahn et al., 2008)

3. هیدروژل‌ها

پلی‌اتیلن‌گلیکول (PEG): تشکیل شبکه سه‌بعدی متخلخل که ضمن حفظ کنفورماسیون نیتیو آنزیم، امکان نفوذ مناسب سوبسترا و تخلیه محصول را می‌دهد. این ماتریکس‌ها در بیوسنسورهای اپتیکی و سامانه‌های رهایش کنترل‌شده دارو کاربرد ویژه دارند.

هیدروژل‌های مشتق از پلی‌اکس‌آمید ( Pox Am ): با تنظیم چگالی شبکه و وزن مولکولی، زمان آزادسازی و پایداری آنزیم به دقت قابل کنترل می‌کند.(Zdarta et al., 2018)

4. حامل‌های معدنی

سیلیکا مزوپور: مشبک‌هایی با قطر روزن 2–50 نانومتر که از طریق تکمیل سطح با گروه‌های عاملی (–NH₂, –SH) امکان پیوند کووالانسی یا جذب یونی را فراهم آورده و پایداری حرارتی تا°C 80 را امکان پذیر می‌کنند .(Spahn et al., 2008)

زئولیت‌ها: چارچوب‌های آلومینوسیلیکاتی با حفره‌های نانوئی که علاوه بر تفکیک انتخابی سوبسترا، حفاظت در برابر مهارکننده‌های کوچک مولکولی را موجب می‌گردند.

اکسیدهای فلزی (TiO₂, Fe₂O₃): با سطوح براق و فعال الکترونی، ایجاد برهم‌کنش‌های الکتروستاتیک و کاهش خودبه‌خودی دناتوراسیون را تسهیل می‌کنند.(Zdarta et al., 2018)

5. نانوساختارها

نانوذرات طلا: با قابلیت تعدیل الکترونی سطح و اتصال از طریق پیوند آنتی‌تیول_طلایی، باعث افزایش حساسیت در بیوسنسورهای الکتروشیمیایی و حفظ  بیشتر 90٪ فعالیت پس از 30 روز ذخیره در°C 4 می‌شوند.(Sirisha et al., 2016)

نانوذرات مغناطیسی (Fe₃O₄): امکان بازیابی مغناطیسی سریع را فراهم کرده و در بیورآکتورهای پیوسته، قابلیت چندباره‌کاری تا بیش از 20 چرخه بدون افت قابل‌توجه فعاليت را ارائه می‌دهند.

هر یک از این حامل‌ها با بهبود برهم‌کنش‌های سطحی (هیدروفوبیک، هیدروژنی، یونی یا کووالانسی)، پایداری کاتالیزوری را در بازه‌های دمایی °C 30–70 و 10–4 pH تضمین می‌کنند و مطابق نیاز ویژه کاربرد (بیوسنسور، زیست‌پالایی، رهایش دارو یا مهندسی بافت)، انتخاب و بهینه‌سازی می‌گردند .(Spahn et al., 2008; Chapman et al., 2018)

روش‌های تثبیت آنزیم‌ها و مکانیسم عملکرد آن‌ها

روش‌های تثبیت آنزیم‌ها به‌طور کلی به دو دسته برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر تقسیم می‌شوند که در این بخش، فرایندهای تثبیت برگشت‌ناپذیر و مکانیسم‌های بیومولکولی مرتبط با آن‌ها بررسی می‌شود.

روش‌های تثبیت آنزیمی برگشت‌ناپذیر

تثبیت کووالانسی (Covalent Immobilization)

یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین روش‌های تثبیت آنزیم‌ها، اتصال کووالانسی است که به‌طور ویژه در سیستم‌های بیوکاتالیستی استفاده می‌شود. در این روش، پیوندهای شیمیایی پایدار و قوی میان گروه‌های فعال آنزیم و سطح حامل ایجاد می‌شود. این پیوندها می‌توانند شامل پیوندهای آمین_آمین، آمین_کربوکسیل، تیول_تیول، آمین_اسیدهای نوکلئوتیدی و یا دیگر گروه‌های واکنش‌دهنده موجود در ساختار آنزیم و حامل باشند. در این فرایند، آنزیم‌ها به‌طور پایدار به سطح حامل متصل می‌شوند، به‌طوری که این اتصال موجب جلوگیری از شستشوی آنزیم‌ها در محیط‌های صنعتی و آزمایشگاهی می‌شود(Sheldon et al., 2013). پیوندهای کووالانسی که در این فرایند تشکیل می‌شوند، موجب تقویت ساختار سه‌بعدی آنزیم می‌گردند. این پیوندهای محکم باعث می‌شوند که آنزیم‌ها از لحاظ ساختاری کمتر تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار گیرند. به‌ویژه در فرایندهایی که آنزیم‌ها شرایط دمایی و تغییرات pH شدیدی را تجربه می‌کنند، تثبیت کووالانسی به‌طور قابل توجهی پایداری آنزیم‌ها را افزایش می‌دهد.(Miftahuddin et al., 2024) استحکام این پیوندها می‌تواند تأثیرات مثبتی بر ویژگی‌های کاتالیزوری آنزیم داشته باشد و موجب بهبود کارایی آنزیم‌ها در طول زمان و در دماهای بالا یا محیط‌های با pH اسیدی یا قلیایی شود.(Homaei, 2015)

زیرمجموعه‌های روش تثبیت کووالانسی

- اتصال مستقیم به سطح ماتریکس (Direct Attachment to Matrix Surface):

در این فرایند، آنزیم‌ها به‌طور مستقیم از طریق پیوندهای کوالانسی به سطح ماتریکس حامل متصل می‌شوند. این روش، به دلیل ایجاد پیوندهای شیمیایی قوی و پایدار، از شستشوی آنزیم‌ها در طی فرایندهای صنعتی جلوگیری می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد که ویژگی‌های کاتالیزوری خود را حتی در شرایط سخت فرایند حفظ کنند. این نوع از تثبیت در مواقعی که به پایداری طولانی‌مدت و عملکرد ثابت آنزیم‌ها نیاز است، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.(Sheldon, 2007) مواد حامل به‌کار رفته می‌توانند شامل سیلیکا ژل‌ها، پلیمرهای اصلاح‌شده، نانوذرات یا دیگر ماتریکس‌های متخلخل باشند که برای تثبیت آنزیم‌ها در شرایط خاص طراحی شده‌اند. از آنجایی که پیوندهای کووالانسی به‌طور محکم و دائمی آنزیم‌ها را به سطح حامل متصل می‌کنند، آنزیم‌ها قادر به تحمل شرایط متغیر محیطی مانند نوسانات دما و تغییرات pH خواهند بود، که در غیر این صورت، می‌تواند منجر به کاهش عملکرد آنزیم‌ها و حتی از بین رفتن آن‌ها شود(Sheldon et al., 2013).

  - تثبیت کاتالاز روی سطح سیلیکا ژل با استفاده از پیوند آمین_کربوکسیل

یکی از روش‌های متداول تثبیت آنزیم‌ها، استفاده از پیوندهای کووالانسی میان گروه‌های فعال آنزیم و سطح حامل است. برای مثال، تثبیت کاتالاز بر روی سیلیکا ژل از طریق پیوند آمین_کربوکسیل، که موجب اتصال پایدار آنزیم به سطح حامل می‌شود، از جمله روش‌های موفق در این زمینه است. این روش، به دلیل قدرت پیوندهای کووالانسی و پایداری آن‌ها در شرایط مختلف، به‌ویژه در فرایندهای صنعتی، از محبوبیت زیادی برخوردار است.(Miftahuddin et al., 2024)

  - اتصال از طریق ترکیب‌های واسطه‌ای (Via Linker Compounds)

در این زیرمجموعه، برای ایجاد پیوند کووالانسی میان آنزیم و حامل، از ترکیب‌های واسطه‌ای مانند گلیسرول دی‌تیتراسیل استفاده می‌شود. این ترکیب‌ها، به‌عنوان لینک‌های شیمیایی میان آنزیم و حامل عمل می‌کنند و پیوندی قوی و پایدار را ایجاد می‌کنند. استفاده از این ترکیب‌ها به افزایش عملکرد و پایداری آنزیم در فرایندهای مختلف کمک می‌کند.(Sheldon, 2007)

- محبوس‌سازی (Entrapment Immobilization)

در روش محبوس‌سازی، آنزیم‌ها درون یک ماتریکس سه‌بعدی محصور می‌شوند که از تماس مستقیم آن‌ها با محیط جلوگیری می‌کند. این ماتریکس‌ها معمولاً از ژل‌ها، پلیمرها یا کپسول‌ها ساخته می‌شوند. در این روش، آنزیم‌ها نیازی به اتصال شیمیایی مستقیم به حامل ندارند و این امر باعث کاهش تغییرات ساختاری در آنزیم‌ می‌شود .(Sheldon, 2007)این روش به‌ویژه در مواردی که آنزیم‌ باید در محیط‌های ناپایدار مانند صنایع دارویی و صنایع غذایی نگه‌داری شوند، کاربرد دارد. به‌طور کلی، محبوس‌سازی، سرعت واکنش را به دلیل محدودیت‌های ساختاری ممکن است کاهش دهد، اما مزایای دیگری مانند حفظ پایداری آنزیم‌ها در دما و pH‌های نامناسب را به همراه دارد(Sheldon et al., 2013).

  - به دام‌اندازی در ژل‌ها (Entrapment in Gels)

در این روش، آنزیم‌ها درون یک ژل پلیمر مانند آگارآگار یا زایلوز قرار می‌گیرند. این ژل‌ها به‌عنوان یک محیط سه‌بعدی عمل می‌کنند و آنزیم‌ها را درون خود محصور می‌سازند. برای مثال، تثبیت لیپاز در ژل‌های کاتالیستی پلیمری برای استفاده در فرایندهای تصفیه آب، نمونه‌ای از این روش است.(Miftahuddin et al., 2024)

  - به دام‌اندازی در کپسول‌ها (Entrapment in Capsules)

در این روش، آنزیم‌ها درون کپسول‌هایی که معمولاً از مواد پلیمری نظیر کیتوزان یا آلژینات ساخته شده‌اند، به دام می‌افتند. این کپسول‌ها محیط مناسبی برای حفظ آنزیم‌ها فراهم می‌آورند. به‌طور نمونه، تثبیت ترمیزین در کپسول‌های آلژینات کلسیمی برای بهبود عملکرد آنزیم در فرایندهای تجزیه مواد غذایی کاربرد دارد(Sheldon et al., 2013).

- اتصال عرضی آنزیم‌ها (Cross-Linking Immobilization)

در این روش، مولکول‌های آنزیم از طریق واکنش‌های شیمیایی، مانند استفاده از گلوتارآلدئید، به یکدیگر یا به حامل‌های خاصی متصل می‌شوند و یک شبکه آنزیمی ایجاد می‌کنند .(Miftahuddin et al., 2024) این روش معمولاً در تثبیت پراکسیداز، که در فرایندهای تصفیه آب و حذف ترکیبات فنولی از پساب‌های صنعتی کاربرد دارد، استفاده می‌شود. اتصال عرضی باعث افزایش استحکام ساختاری و پایداری آنزیم در محیط‌های نامساعد می‌شود. ترکیبات پلیمری فعال، پیوندهای شیمیایی میان آنزیم و سطح حامل را برقرار می‌کنند(Voběrková et al., 2018).

- تثبیت از طریق اتصال یونی قوی (Strong Ionic Binding)

در این روش، آنزیم از طریق برهم‌کنش‌های الکترواستاتیکی قوی به حامل متصل می‌شود. این پیوندهای یونی معمولاً بین گروه‌های کربوکسیل و آمین آنزیم و حامل‌هایی مانند زئولیت‌ها یا پلی‌الکترولیت‌ها ایجاد می‌شوند. این نوع پیوندها در شرایط طبیعی معمولاً غیرقابل برگشت هستند؛ با تغییر شدید pH یا قدرت یونی محیط، ممکن است اتصال از بین برود، اما در شرایط عادی پیوندهای ایجادشده پایداری خوبی دارند. به‌طور مثال، تثبیت تریپسین روی هیدروژل‌های پلی‌الکترولیتی برای کاربردهای دارویی یا تثبیت لاکتاز روی زئولیت‌های اصلاح‌شده برای هیدرولیز لاکتوز در محصولات لبنی از این نوع تثبیت استTapdigov, (Sheldon, 2007; (2021.

- تجمعات آنزیمی متقاطع (Cross-linked Enzyme Aggregates – CLEAs)

این روش بر اساس تجمع آنزیم‌ها در یک شبکه سه‌بعدی و اتصال متقاطع آن‌ها با استفاده از عامل‌های شیمیایی مانند گلوتارآلدئید انجام می‌شود. در این روش آنزیم‌ ابتدا با استفاده از عامل‌های رسوب‌دهنده (مانند سولفات آمونیوم یا استون) تجمع می‌یابند و سپس به عامل‌های پیونددهنده کووالانسی متصل می‌شوند. این فرایند بدون نیاز به حامل انجام شده و پایداری آنزیم را به‌شدت افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال، CLEAs لیپاز برای تولید استرها در صنایع دارویی یا CLEAs گلوکز اکسیداز برای تولید بیوسنسورهای مقاوم، نمونه‌هایی از این شیوه هستند(Sheldon, 2007; Yamaguchi et al., 2018).

روش‌های تثبیت آنزیمی برگشت‌پذیر

- تثبیت آنزیم از طریق به دام انداختن فیزیکی (Physical Entrapment)

در این روش، آنزیم‌ها بدون نیاز به پیوند شیمیایی یا تغییر ساختار، درون یک ماتریکس فیزیکی محصور می‌شوند. این ماتریکس‌ها می‌توانند شامل پلیمرهای شبکه‌ای یا مواد زیستی باشند که به‌طور فیزیکی آنزیم‌ها را به دام می‌اندازند.(Sheldon, 2007) پیوندهای فیزیکی، نظیر پیوندهای هیدروژنی، نیروهای واندر والسی و برهم‌کنش‌های آبگریز، به تثبیت آنزیم کمک می‌کنند. این فرایند معمولاً آسیب کمتری به آنزیم‌ها وارد می‌کند زیرا نیاز به تغییرات شیمیایی ندارد.(Sheldon, 2021) به‌علاوه، چون پیوندهای فیزیکی به‌طور معکوس عمل می‌کنند، امکان آزادسازی آنزیم‌ها در شرایط خاص وجود دارد. یکی از مزایای این روش، عدم نیاز به مواد شیمیایی برای تثبیت آنزیم است، ولی این فرایند می‌تواند به کاهش کارایی در طول زمان به دلیل شستشوی آسان آنزیم‌ها از سطح حامل منجر شود(Voběrková et al., 2018).

1.1 تثبیت در ماتریکس‌های پلیمرهای شبکه‌ای (Polymeric Network Matrix Entrapment):

در این فرایند، آنزیم‌ها درون ماتریکس‌های شبکه‌ای پلیمرها، مانند پلی‌استایرن یا پلی‌اکریلات‌ها قرار می‌گیرند. این ماتریکس‌ها به‌عنوان محیطی سه‌بعدی برای آنزیم‌ عمل کرده و باعث حفظ آن‌ها از آسیب‌های محیطی می‌شود. مثال بارز آن، تثبیت آمیلاز در ماتریکس‌های پلی‌استایرن برای کاربرد در صنایع غذایی است. این فرایند با استفاده از ترکیب واسطه‌ای گلیسرول دی‌تیتراسیل به‌طور مؤثر انجام می‌شود.(Yamaguchi et al., 2018)

- تثبیت آنزیم از طریق برهم‌کنش‌های زیست‌افینیته (Bioaffinity Interactions)

در این روش، آنزیم‌ها از طریق برهم‌کنش‌های زیستی خاص به سطح یک حامل متصل می‌شوند. این برهم‌کنش‌ها معمولاً از نوع بیوتین_آویدین یا هیستیدین_فلزات هستند. این فرایند از دقت بالا در انتخاب حامل و آنزیم بهره می‌برد و به دلیل برهم‌کنش‌های اختصاصی، بسیار دقیق و مؤثر است.(Sheldon, 2021) این روش معمولاً در مواردی که نیاز به کنترل دقیق پیوند و جداسازی آنزیم‌ها است، به‌کار می‌رود و از برهم‌کنش‌های غیرکووالانسی برای ایجاد یک پیوند اختصاصی و قوی استفاده می‌کند. از آنجا که پیوندهای زیستی نسبت به پیوندهای کووالانسی کمتر پایدارند، این فرایند معمولاً در کاربردهایی استفاده می‌شود که نیاز به دقت بالا در جابجایی آنزیم‌ها باشد .(Saleemuddin, 1999)

زیرمجموعه‌های شیوه‌ی برهم‌کنش‌های زیست‌افینیته:

2.1 اتصال بیوتین_آویدین (Biotin–Avidin Interaction):

در این تکنیک، آنزیم‌ها به مولکول بیوتین متصل می‌شوند و سپس به آویدین یا استرپتاویدین متصل به سطح حامل چسبیده می‌شوند. این برهم‌کنش‌ها از نوع پیوندهای قوی و غیرقابل برگشت هستند. مثال: تثبیت آنزیم‌های آنتی‌بادی به سطح حامل از طریق استفاده از سیستم بیوتین_آویدین .(Sassolas et al., 2013)

2.2 اتصال هیستیدین_فلزات انتقالی (Histidine–Transition Metals):

در این فرایند، آنزیم‌هایی که دارای نوار هیستیدینی هستند به فلزات انتقالی مانند Ni(II) و سپس به سطح یک حامل که با این فلزات اصلاح شده است، متصل می‌شوند. مثال: تثبیت پروتئین‌ها با نوار هیستیدینی بر روی نانوذرات اصلاح‌شده با نیکل .(Yamaguchi et al., 2018)

- تثبیت از طریق اتصال یونی ضعیف (Weak Ionic Binding)

در این روش، آنزیم از طریق برهم‌کنش‌های الکترواستاتیکی ضعیف روی حامل تثبیت می‌شود. تغییرات کوچک در pH یا قدرت یونی محیط می‌تواند باعث آزاد شدن آنزیم شود، که آن را برای فرایندهای صنعتی مکرر و قابل تنظیم مناسب می‌کند. مثال‌ها:

تثبیت آمیلاز روی رزین‌های آنیونی برای کاربرد در صنایع غذایی. تثبیت گلوکز اکسیداز روی پلیمرهای کاتیونی برای تولید بیوسنسورها.(Sassolas et al., 2013)

مزایا و معایب تثبیت سازی آنزیمی

به صورت کلی مزایا فرایند تثیت سازی آنزیمی شامل موارد زیر می‌باشد:

1.	افزایش پایداری آنزیم: تثبیت آنزیم‌ها باعث افزایش مقاومت در برابر تغییرات دما، pH و اثرات مهارکننده‌های شیمیایی می‌شود.

2.	استفاده مجدد و کاهش هزینه‌ها: تثبیت آنزیم‌ها امکان استفاده مکرر را فراهم کرده و نیاز به جایگزینی مداوم آنزیم‌ها را کاهش می‌دهد، که به صرفه‌جویی اقتصادی منجر می‌شود .(Reis et al., 2019)

3.	بهبود کنترل فرایندها: آنزیم‌های تثبیت‌شده امکان کنترل بهتر فرایندهای بیوشیمیایی را فراهم کرده و باعث بهینه‌سازی واکنش‌های صنعتی می‌شوند.(Sassolas et al., 2013)

4.	کاهش آلودگی زیست‌محیطی: به دلیل کاهش نیاز به استفاده بیش از حد از آنزیم‌های آزاد و کاهش ضایعات، فرایندهای آنزیمی تثبیت‌شده از نظر زیست‌محیطی مطلوب‌تر هستند.

5.	کاهش دناتوره شدن آنزیم: تثبیت سازی، احتمال تغییر ساختاری و از دست رفتن فعالیت آنزیمی را کاهش داده و عملکرد آن را در شرایط مختلف پایدار می‌کند.(Sheldon, 2021)

از جمله معایب فرایند تثبیت سازی آنزیمی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1.	کاهش فعالیت آنزیم: در برخی موارد، فرایند تثبیت ممکن است منجر به کاهش فعالیت آنزیمی به دلیل محدودیت در دسترسی به بستر یا تغییرات ساختاری شود .(Boudrant et al., 2020)

2.	هزینه‌های اولیه بالا: تولید و توسعه روش‌های تثبیت به سرمایه‌گذاری اولیه بیشتری نیاز دارد که می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

3.	احتمال شسته شدن آنزیم‌ها: در روش‌های تثبیت برگشت‌پذیر، آنزیم ممکن است به مرور زمان از بستر جدا شده و اثربخشی آن کاهش یابد.(Reis et al., 2019)

4.	پیچیدگی طراحی و اجرا: برای انتخاب روش تثبیت مناسب، باید ویژگی‌های آنزیم، بستر و شرایط عملیاتی به دقت بررسی شود که این امر نیازمند تحقیقات گسترده و بهینه‌سازی فرایند است.

5.	محدودیت در دسترسی به جایگاه فعال آنزیم: گاهی اوقات تثبیت آنزیم‌ها موجب تغییر در پیکربندی مولکولی آن‌ها شده و کارایی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.(Boudrant et al., 2020)

کاربردهای تثبیت سازی آنزیمی در صنایع مختلف

فناوری تثبیت آنزیم‌ها به‌عنوان یکی از رویکردهای اساسی در بهبود بهره‌وری، افزایش پایداری و کاهش هزینه‌های فرایندهای زیستی شناخته شده است. این تکنیک در صنایع متعددی ازجمله داروسازی، نساجی، تولید سوخت‌های زیستی، تصفیه فاضلاب و صنایع غذایی کاربرد گسترده‌ای دارد.(Chapman et al., 2018)

1.  صنعت داروسازی و بیوتکنولوژی

در صنعت داروسازی، تثبیت آنزیم‌ها موجب بهبود عملکرد بیوکاتالیست‌ها در تولید ترکیبات دارویی، توسعه روش‌های تشخیصی و بهینه‌سازی سیستم‌های دارورسانی می‌شود. آنزیم‌های تثبیت‌شده، به دلیل پایداری ساختاری بالاتر، کاهش حساسیت به شرایط محیطی و امکان بازیابی، در فرایندهای بیوسنتزی و درمانی نقش بسزایی ایفا می‌کنند .(Zhouet al., 2021)

مثال: پنی‌سیلین آسیل‌هیدرولاز: تثبیت این آنزیم بر بسترهای نانوساختاری موجب افزایش کارایی آن در تولید آنتی‌بیوتیک‌های نیمه‌سنتزی مانند آمپی‌سیلین و آموکسی‌سیلین شده است

آسپاراژیناز: تثبیت‌شده این آنزیم، نیمه‌عمر عملکردی آن را افزایش داده و در درمان لوسمی حاد به‌کار گرفته می‌شود.

پروتئازها: در فرایندهای هیدرولیز پروتئین برای تولید پپتیدهای زیست‌فعال و دارویی، پایداری عملکردی بالایی را نشان داده‌اند .(Chapman et al., 2018)

2. صنعت نساجی

در صنعت نساجی، آنزیم‌های تثبیت‌شده به‌عنوان جایگزین پایدار و کارآمد مواد شیمیایی سنتی در فرایندهای پیش‌تصفیه، پرداخت نهایی و بهینه‌سازی ویژگی‌های مکانیکی و ظاهری منسوجات استفاده می‌شوند.(Zhouet al., 2021) این آنزیم‌ها باعث کاهش اثرات زیست‌محیطی، بهبود کارایی و افزایش کیفیت محصول نهایی می‌شوند. مثال: سلولازهای تثبیت‌شده: در پرداخت آنزیمی پارچه‌های جین و حذف پرزهای سطحی، موجب بهبود نرمی و دوام پارچه شده‌اند. پروتئازهای تثبیت‌شده: برای حذف آهار از الیاف سلولزی به‌کار می‌روند و باعث کاهش مصرف مواد شیمیایی مضر مانند سود سوزآور می‌شوند .(Mojsov, 2014)

3. صنعت تولید سوخت‌های زیستی

در تولید سوخت‌های زیستی، تثبیت آنزیم‌ها موجب افزایش بازدهی واکنش‌های تبدیل زیست‌توده به سوخت‌های تجدیدپذیر شده و پایداری آنزیم‌ها را در برابر شرایط عملیاتی سخت بهبود می‌بخشد. مثال: سلولازهای تثبیت‌شده: در فرایند هیدرولیز لیگنوسلولز به مونوساکاریدهای تخمیرپذیر برای تولید بیواتانول به‌کار گرفته می‌شوند. لیپازهای تثبیت‌شده: در بیودیزل‌سازی، بازدهی تبدیل روغن‌های گیاهی و چربی‌های حیوانی به استرهای متیل را بهبود بخشیده‌اند  .(Chapman et al., 2018; Shamsudin et al., 2021)

4. صنعت تصفیه آب و فاضلاب

در تصفیه فاضلاب‌های صنعتی و شهری، آنزیم‌های تثبیت‌شده نقش مهمی در حذف آلاینده‌های زیستی و شیمیایی دارند. تثبیت این آنزیم‌ها موجب بهبود عملکرد در شرایط سخت و امکان استفاده مجدد از آن‌ها در سیستم‌های تصفیه مداوم می‌شود. مثال: پراکسیدازهای تثبیت‌شده: در حذف ترکیبات فنولی و رنگ‌های آلی از فاضلاب صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. لیپازهای تثبیت‌شده: در تجزیه چربی‌ها و روغن‌های زائد در سیستم‌های تصفیه پساب صنعتی به‌کار می‌روند .(Reis et al., 2019)

5. کاربردهای تثبیت آنزیمی در صنایع غذایی

صنعت غذا یکی از گسترده‌ترین حوزه‌هایی است که از فناوری تثبیت آنزیم‌ها بهره‌برداری کرده است. تثبیت آنزیم‌ها نه‌تنها موجب افزایش پایداری ساختار و عملکرد آنزیم‌ها در شرایط سخت فرایند می‌شود، بلکه امکان استفاده مجدد، کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بازدهی واکنش‌های آنزیمی را فراهم می‌سازد. همچنین، به دلیل عملکرد هدفمند، این آنزیم‌ها جایگزین مناسبی برای مواد شیمیایی محسوب شده و نقش مهمی در افزایش کیفیت و ماندگاری محصولات ایفا می‌کنند.(Homaei, 2015)

در ادامه، مهم‌ترین کاربردهای آنزیم‌های تثبیت‌شده در فرآوری مواد غذایی همراه با مکانیسم علمی آن‌ها تشریح شده است:

5.1. شفاف‌سازی آبمیوه‌ها و بهبود ویژگی‌های رئولوژیکی

در آبمیوه‌های صنعتی، کدورت عمدتاً ناشی از حضور پلی‌ساکاریدهای پکتیکی، نشاسته‌ای و ترکیبات پروتئینی است که به‌صورت سوسپانسیون کلوئیدی باقی می‌مانند. تثبیت آنزیم‌هایی نظیر پکتیناز، آمیلاز و پروتئاز بر روی نانوکامپوزیت‌هایی با سطح فعالیت بالا (مانند نانوکیتوزان یا نانوسیلیکا) موجب حفظ ساختار آنزیم، افزایش پایداری حرارتی و کنترل بر فعالیت آنزیمی می‌شود. پکتینازها با هیدرولیز باندهای گلیکوزیدی در پکتین، ساختار ژله‌ای را تجزیه می‌کنند؛ آمیلازها با تجزیه آمیلوپکتین و آمیلوز باعث کاهش ویسکوزیته و پروتئازها با شکستن پروتئین‌های مولد کدورت، در نهایت موجب افزایش شفافیت و پایداری محصول می‌شوند .(Homaei, 2015; Cosme et al., 2023)

5.2. بهبود فرایند نانوایی و کیفیت محصولات پخته‌شده

در فرآورده‌های نانوایی، ویژگی‌هایی مانند بافت، حجم، نرمی و ماندگاری به شدت تحت تأثیر رفتار رئولوژیکی خمیر هستند. آنزیم‌هایی مانند آمیلاز، لیپاز و پروتئاز نقش کلیدی در اصلاح ساختار شبکه گلوتن، تولید قندهای قابل تخمیر و بهبود هوادهی دارند. تثبیت این آنزیم‌ها موجب حفظ فعالیت کاتالیتیکی در دماهای بالا و طی فرایند پخت می‌شود. آمیلاز تثبیت‌شده با هیدرولیز نشاسته، سبب تولید قندهای ساده‌ برای تخمیر شده و باعث افزایش حجم نان می‌شود. لیپاز با اصلاح ساختار لیپیدی خمیر، موجب بهبود نرمی و تأخیر در بیات‌شدگی می‌شود؛ درحالی‌که پروتئازها با تجزیه گلوتنین، بافت را لطیف‌تر و قابلیت فراوری خمیر را افزایش می‌دهند .(Homaei, 2015; Putseys et al., 2019)

5.3. تولید لبنیات کم‌لاکتوز و ارتقاء ویژگی‌های حسی

بیماری عدم تحمل لاکتوز یکی از چالش‌های رایج تغذیه‌ای است. آنزیم بتا-گالاکتوزیداز (لاکتاز) تثبیت‌شده، با هیدرولیز پیوند بتا-1,4-گلیکوزیدی بین گلوکز و گالاکتوز، موجب تجزیه لاکتوز به قندهای ساده‌تر و قابل جذب می‌شود. تثبیت این آنزیم معمولاً بر بسترهایی مانند آلژینات یا کربوکسی‌متیل‌سلولز انجام می‌گیرد که پایداری در برابر  تغییرات حرارت و pH آنزیم را افزایش داده و امکان استفاده مکرر از آن را در تولید صنعتی شیر، ماست و بستنی کم‌لاکتوز را فراهم می‌سازد. این فرایند علاوه بر کاهش لاکتوز، موجب بهبود طعم و بافت نهایی شده و محصولی با شیرینی ملایم‌تر ایجاد می‌کند .( Chen et al., 2009)

5.4. استخراج پروتئین‌های گیاهی و حیوانی با بازدهی بالا

پروتئازها و لیپازهای تثبیت‌شده نقش مهمی در بهینه‌سازی استخراج ترکیبات زیست‌فعال از منابع گیاهی و حیوانی دارند. پروتئاز با شکستن پیوندهای پپتیدی در پروتئین‌ها، پپتیدهای زیست‌فعالی را آزاد می‌کند که دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی، ضد فشار خون و ایمنی‌زایی هستند. تثبیت آنزیم روی نانوحامل‌ها از دناتوره شدن آنزیم در حضور شوینده‌ها یا تغییرات دمایی جلوگیری کرده و فرایند استخراج را کارآمدتر و اقتصادی‌تر می‌کند. لیپاز تثبیت‌شده نیز با هیدرولیز انتخابی تری‌گلیسیریدها، طعم، عطر و خواص امولسیون‌سازی محصولات گوشتی و لبنی را بهبود می‌بخشد .( Nadar et al., 2018)

5.5. بهبود فرایند تخمیر در تولید آبجو و نوشیدنی‌های الکلی

در تولید نوشیدنی‌های تخمیری، تبدیل کارآمد نشاسته به قندهای قابل تخمیر برای فعالیت مطلوب مخمر حیاتی است. آنزیم‌هایی مانند آمیلاز، گلوکوآمیلاز و بتا-گلوکاناز تثبیت‌شده باعث افزایش هیدرولیز نشاسته و کاهش ویسکوزیته حاصل از بتا-گلوکان‌ها می‌شوند. این امر موجب تسهیل انتقال جرم، افزایش سرعت تخمیر و بهبود ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی مانند شفافیت و ایجاد کف‌پایدار می‌شود. آنزیم زیموزان تثبیت‌شده با حذف پلی‌فنول‌ها و پروتئین‌های ناخواسته، می‌تواند وضوح نوشیدنی را افزایش می‌دهد .( Walker et al., 2018; Cosme et al., 2023)

5.6. افزایش پایداری چربی‌ها و روغن‌ها

اکسیداسیون چربی‌ها یکی از عوامل اصلی افت کیفیت و فساد زودرس  مواد غذایی چرب است. آنزیم‌های تثبیت‌شده‌ای مانند پراکسیداز، کاتالاز، لاکاز، تیوردوکسین رداکتاز و لیپاز می‌توانند از طریق حذف پراکسیدها یا بازآرایی ساختاری لیپیدها، پایداری اکسیداتیو را افزایش دهند. لیپاز تثبیت‌شده به‌ویژه در بهینه‌سازی چربی‌های جامد و نیمه‌جامد کاربرد دارد و در شیرینی‌پزی و صنایع شکلات‌سازی موجب افزایش طول عمر محصول و بهبود بافت می‌شود. آنزیم کاتالاز با کاتالیز هیدروژن پراکسید به آب و اکسیژن، یکی از قویترین آنزیم‌های تجزیه‌ کننده‌ی چربی‌ها را از دسترس خارج نموده و سبب می‌شود تا رادیکال‌های آزاد که توانایی تخریب لیپیدهارا دارا می‌باشند، تولید نشوند  .( Nadar et al., 2018; Cieh et al., 2024)

5.6. بهینه‌سازی کیفیت گوشت و فرآورده‌های پروتئینی

در فرآورده‌های گوشتی، آنزیم‌هایی مانند ترانس‌گلوتامیناز تثبیت‌شده قادرند با ایجاد پیوندهای عرضی بین گروه‌های آمینی و کربوکسیل آزاد در پروتئین‌ها، بافت محصول را مستحکم کرده و ظرفیت نگهداری آب را افزایش دهند. این فرایند ضمن کاهش نیاز به افزودنی‌های شیمیایی، موجب بهبود قوام، برش‌پذیری و تردی محصول می‌شود. همچنین، استفاده از پروتئازهای تثبیت‌شده در سوسیس‌ها و سایر محصولات تخمیری، با کنترل دقیق فرایند هیدرولیز پروتئین، موجب افزایش طعم و کاهش زمان فرآوری می‌شود .( Marques et al., 2010)

نتیجه‌گیری

تثبیت آنزیم‌ها یک راهکار مؤثر برای افزایش پایداری، کارایی و قابلیت استفاده مجدد آن‌ها در شرایط مختلف صنعتی است. این فرایند با حفظ ساختار فضایی آنزیم و محافظت از جایگاه فعال، موجب بهبود عملکرد آن در برابر عوامل مخرب مانند حرارت، pH و مواد مهارکننده می‌شود. استفاده از آنزیم‌های تثبیت‌شده، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، به افزایش بازدهی فرایندها در صنایع غذایی، دارویی، نساجی و محیط‌زیست کمک می‌کند. همچنین، تثبیت آنزیم‌ها امکان استفاده هدفمند و کنترل‌شده از آن‌ها را فراهم می‌سازد. بسترهای مختلفی همچون پلیمرهای زیستی، نانوذرات و ژل‌های سه‌بعدی در این زمینه می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. در مجموع، تثبیت آنزیم‌ها به عنوان بیوکاتالیست‌های موثر، یک ابزار کلیدی برای بهره‌برداری پایدارتر و مؤثرتر از بیوکاتالیزورها در کاربردهای صنعتی و تحقیقاتی به شمار می‌رود.

منابع

- Boudrant, J., Woodley, J. M., & Fernandez-Lafuente, R. (2020). Parameters necessary to define an immobilized enzyme preparation. Process Biochemistry, 90, 66-80.‏

- Chapman, J., Ismail, A. E., & Dinu, C. Z. (2018). Industrial applications of enzymes: Recent advances, techniques, and outlooks. Catalysts, 8(6), 238.‏

- Chen, W. G., Chen, H., Xia, Y., Yang, J., Zhao, J., Tian, F., ... & Zhang, H. (2009). Immobilization of recombinant thermostable β-galactosidase from Bacillus stearothermophilus for lactose hydrolysis in milk. Journal of Dairy Science, 92(2), 491-498.‏

- Choi, J. M., Han, S. S., & Kim, H. S. (2015). Industrial applications of enzyme biocatalysis: Current status and future aspects. Biotechnology advances, 33(7), 1443-1454.‏

- Cieh, N. L., Mokhtar, M. N., Baharuddin, A. S., Mohammed, M. A. P., & Wakisaka, M. (2024). Progress on lipase immobilization technology in edible oil and fat modifications. Food Reviews International, 40(1), 457-503.‏

- Cosme, F., Inês, A., & Vilela, A. (2023). Microbial and commercial enzymes applied in the beverage production process. Fermentation, 9(4), 385.‏

- Gokhale, D. V. (2018). Use of enzymes as tools in industrial processes. Recent Patents on Biotechnology, 12(4), 297-298.‏

- Hassan, M. E., Yang, Q., Xiao, Z., Liu, L., Wang, N., Cui, X., & Yang, L. (2019). Impact of immobilization technology in industrial and pharmaceutical applications. 3 Biotech, 9, 1-16.‏

- Homaei, A. (2015). Enzyme immobilization and its application in the food industry. Advances in food biotechnology, 145-164.‏

- Marques, A. Y. C., Maróstica Jr, M. R., & Pastore, G. M. (2010). Some nutritional, technological and environmental advances in the use of enzymes in meat products. Enzyme research, 2010(1), 480923.‏

- Miftahuddin, M., Laga, A., & Bastian, F. (2024). The use of immobilized enzyme in starch bioconversion: An update review. In BIO Web of Conferences (Vol. 96, p. 01028). EDP Sciences.‏

- Mojsov, K. (2014). Enzymes in textile industry: A review. International Journal of Management, IT and Engineering, 4(12), 34-44.‏

- Nadar, S. S., Rao, P., & Rathod, V. K. (2018). Enzyme assisted extraction of biomolecules as an approach to novel extraction technology: A review. Food Research International, 108, 309-330.‏

- Putseys, J. A., & Schooneveld‐Bergmans, M. E. (2019). Enzymes used in baking. Industrial enzyme applications, 95-123.‏

- Reis, C. L. B., Sousa, E. Y. A. D., Serpa, J. D. F., Oliveira, R. C., & Santos, J. C. S. D. (2019). Design of immobilized enzyme biocatalysts: Drawbacks and opportunities. Química Nova, 42, 768-783.‏

- Rigoldi, F., Donini, S., Redaelli, A., Parisini, E., & Gautieri, A. (2018). Engineering of thermostable enzymes for industrial applications. APL bioengineering, 2(1).‏

- Saleemuddin, M. (1999). Bioaffinity based immobilization of enzymes. Thermal biosensors, bioactivity, bioaffinitty, 203-226.‏

- Sassolas, A., Hayat, A., & Marty, J. L. (2013). Immobilization of enzymes on magnetic beads through affinity interactions. Immobilization of Enzymes and Cells: Third Edition, 139-148.‏

- Shamsudin, M. I., Tan, L. S., & Tsuji, T. (2021, February). Enzyme immobilization technology in biofuel production: A review. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1051, No. 1, p. 012056). IOP Publishing.‏

- Sheldon, R. A. (2011). Cross-linked enzyme aggregates as industrial biocatalysts. Organic Process Research & Development, 15(1), 213-223.‏

- Sheldon, R. A., & van Pelt, S. (2013). Enzyme immobilisation in biocatalysis: why, what and how. Chemical society reviews, 42(15), 6223-6235.‏

- Sheldon, R. A. (2007). Enzyme immobilization: the quest for optimum performance. Advanced Synthesis & Catalysis, 349(8‐9), 1289-1307.‏

- Sirisha, V. L., Jain, A., & Jain, A. (2016). Enzyme immobilization: an overview on methods, support material, and applications of immobilized enzymes. Advances in food and nutrition research, 79, 179-211.‏

- Spahn, C., & Minteer, S. D. (2008). Enzyme immobilization in biotechnology. Recent patents on engineering, 2(3), 195-200.‏

- Tapdigov, S. Z. (2021). The bonding nature of the chemical interaction between trypsin and chitosan-based carriers in immobilization process depend on entrapped method: A review. International Journal of Biological Macromolecules, 183, 1676-1696.‏

- Voběrková, S., Solčány, V., Vršanská, M., & Adam, V. (2018). Immobilization of ligninolytic enzymes from white-rot fungi in cross-linked aggregates. Chemosphere, 202, 694-707.‏

- Walker, G. M., & Walker, R. S. (2018). Enhancing yeast alcoholic fermentations. Advances in applied microbiology, 105, 87-129.‏

- Yamaguchi, H., Kiyota, Y., & Miyazaki, M. (2018). Techniques for preparation of cross-linked enzyme aggregates and their applications in bioconversions. Catalysts, 8(5), 174.‏

- Zdarta, J., Meyer, A. S., Jesionowski, T., & Pinelo, M. (2018). A general overview of support materials for enzyme immobilization: characteristics, properties, practical utility. Catalysts, 8(2), 92.‏

- Zhou, R., Liu, X., Zeng, B., Jiang, W., & Zhang, G. (2021). Advances of enzymes in the applications of disease treatment and drug preparation. Sheng wu Gong Cheng xue bao= Chinese Journal of Biotechnology, 37(7), 2256-2271.‏

A Review of Enzyme Immobilization Processes and Their Industrial Applications with Emphasis on the Food Industry

1- Hossein Jooyandeh. Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.

2- Noshin Jafari nezhad*, PhD student, Department of Food Science and Technology, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.

3- Behrooz Alizadeh behbahani. Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran.

Abstract

Enzyme immobilization has emerged as a pivotal technique across various industries, particularly within the food sector, aiming to enhance the stability and catalytic efficiency of enzymes under industrial processing conditions. This approach proves especially valuable when enzymes are required to function under harsh environmental conditions, such as elevated temperatures, unfavorable pH levels, or prolonged operational times. Beyond its technical advantages, enzyme immobilization also offers considerable economic benefits by enabling enzyme reuse and reducing overall production costs. Accordingly, the development and optimization of immobilization strategies have garnered significant attention. Common immobilization techniques include adsorption, covalent binding, entrapment, and cross-linking. In the food industry, immobilized enzymes play a critical role in improving product quality, extending shelf-life, optimizing manufacturing processes, and minimizing spoilage. Specifically, these technologies are applied in the production of dairy products, enhancement of food texture and flavor, control of microbial deterioration, and enrichment of the nutritional profile of foods.

Keywords: Enzyme immobilization, biocatalyst technology, food industry

Mesoporous matrix

Enzyme Immobilization

Polyvinyl alcohol

Polyethylene glycol

Polyoxamide