بهبود استخراج ساکارز از چغندر قند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آنزیمی: افزایش بازده و کاهش مصرف انرژی

مبینا حمیدی نسب1، حسن صباغی2*

1- دانشجوی مقطع کارشناسی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و دامپروری، مجتمع آموزش عالی تربت جام، تربت جام، استان خراسان رضوی، ایران

2- استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی و دامپروری، مجتمع آموزش عالی تربت جام، تربت جام، استان خراسان رضوی، ایران

*آدرس اول پست الکترونیک نویسنده مسئول (sabbaghi@tjamcaas.ac.ir)

آدرس دوم پست الکترونیک نویسنده مسئول (hassansabbaghi@gmail.com)

چکیده

صنعت تولید قند از چغندر قند به عنوان یکی از منابع اصلی تامین ساکارز در جهان، با چالش‌های متعددی از جمله مصرف بالای انرژی، هزینه‌های تولید و بازده نسبتاً محدود در فرآیندهای سنتی مواجه است. روش‌های متداول استخراج ساکارز که بر پایه دیفیوزیون حرارتی در دماهای بالا استوار هستند، علی‌رغم بازده قابل قبول، نیازمند مصرف انرژی حرارتی قابل توجهی می‌باشند و موجب تخریب حرارتی برخی ترکیبات و تشکیل رنگ‌های ناخواسته می‌شوند. در سال‌های اخیر، استفاده از آنزیم‌های صنعتی نظیر پکتیناز، سلولاز و همی‌سلولاز به عنوان جایگزینی امیدوارکننده برای روش‌های سنتی مطرح شده است. این مقاله مروری، با بررسی منابع علمی منتشر شده طی سال‌های 2015 تا 2025، به مقایسه جامع روش‌های سنتی و آنزیمی از منظر بازده استخراج، مصرف انرژی، کیفیت محصول و جنبه‌های اقتصادی پرداخته است. یافته‌های این مرور نشان می‌دهد که کاربرد آنزیم‌های صنعتی می‌تواند منجر به کاهش 25 تا 40 درصدی مصرف انرژی، افزایش 2 تا 4 واحد درصدی بازده استخراج و بهبود کیفیت محصول نهایی گردد. با این حال، چالش‌هایی نظیر هزینه اولیه بالای آنزیم‌ها، نیاز به کنترل دقیق پارامترهای فرآیندی و مقیاس‌پذیری صنعتی هنوز پابرجا است. نتایج این مطالعه حاکی از پتانسیل بالای فناوری‌های آنزیمی برای بهینه‌سازی اترژی فرآیند استخراج ساکارز در صنایع غذایی و ضرورت تحقیقات بیشتر برای پیاده‌سازی موفق در مقیاس صنعتی است.

واژگان کلیدی: چغندر قند، استخراج ساکارز، آنزیم‌های صنعتی، بهینه‌سازی انرژی، صنایع غذایی

1. مقدمه

1-1. اهمیت موضوع

تولید قند به عنوان یکی از صنایع استراتژیک در بسیاری از کشورها، نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی و امنیت غذایی ایفا می‌کند. بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، تولید جهانی قند در سال 2023 به بیش از 180 میلیون تن رسید که حدود 22 درصد آن از چغندر قند تامین می‌شود. در ایران، صنعت قند از چغندر با تولید سالانه بیش از 1.5 میلیون تن، بخش قابل توجهی از نیاز داخلی را تامین می‌کند و بیش از 50 هزار نفر را به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال می‌دهد.

چغندر قند (Beta vulgaris) به دلیل محتوای بالای ساکارز در ریشه (15 تا 20 درصد وزنی)، شرایط آب و هوایی مناسب برای کشت در مناطق معتدل و امکان کشت در زمین‌های کمتر حاصلخیز، منبع مهمی برای تولید قند محسوب می‌شود. اهمیت اقتصادی این صنعت نه تنها در تولید ساکارز بلکه در تولید محصولات جانبی ارزشمند نظیر تفاله به عنوان خوراک دام، ملاس و پکتین نیز قابل توجه است.

1-2. چالش‌های موجود

روش‌های سنتی استخراج ساکارز از چغندر قند، علی‌رغم کارایی نسبی، با چالش‌های متعددی مواجه هستند که عمدتاً ناشی از ماهیت پرانرژی فرآیند می‌باشند. فرآیند دیفیوزیون حرارتی که در دماهای 70 تا 80 درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود، نیازمند مقادیر قابل توجهی انرژی حرارتی است (, 2020EPA). بر اساس گزارش‌های صنعتی، مصرف انرژی در صنعت قند از چغندر حدود 2.6 میلیون واحد حرارت بریتانیا (British Thermal Unit: BTU) به ازای هر تن چغندر فرآوری شده است که این میزان در مقایسه با سایر صنایع غذایی نسبتاً بالا محسوب می‌شود (, 1978OSTI).

علاوه بر مصرف بالای انرژی، دماهای بالای فرآیند می‌تواند منجر به تخریب حرارتی برخی قندها، تشکیل ترکیبات رنگی ناخواسته از طریق واکنش‌های میلارد و کاهش کیفیت محصول نهایی شود. همچنین، تفاله تولید شده در این فرآیند، به دلیل از دست دادن بخش عمده‌ای از پکتین و سایر پلی‌ساکاریدهای ارزشمند، ارزش افزوده کمتری دارد (Micard et al., 2021). هزینه‌های بالای انرژی نیز به ویژه در شرایط افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.

1-3. نیاز به راهکارهای نوین

در دهه‌های اخیر، با افزایش آگاهی جهانی نسبت به مسائل زیست‌محیطی و ضرورت کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای، توجه به فناوری‌های نوین و پایدار در صنایع غذایی افزایش یافته است. صنعت قند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحت فشار برای بهبود کارایی انرژی و کاهش اثرات زیست‌محیطی قرار گرفته است. در این راستا، فناوری‌های زیست‌محور به عنوان راهکارهای امیدوارکننده‌ای مطرح شده‌اند که می‌توانند به طور همزمان به بهبود بازده، کاهش مصرف انرژی و ارتقای کیفیت محصول کمک کنند (Suedzucker., 2023).

استفاده از آنزیم‌های صنعتی در فرآیندهای استخراج، به عنوان بخشی از این رویکرد زیست‌محور، توجه فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است. آنزیم‌ها به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود از جمله اختصاصیت بالا، فعالیت در شرایط ملایم و عدم تولید محصولات جانبی مضر، پتانسیل بالایی برای جایگزینی یا تکمیل روش‌های سنتی دارند (Kashyap et al., 2001). تحقیقات متعدد در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که استفاده از آنزیم‌هایی نظیر پکتیناز، سلولاز و همی‌سلولاز می‌تواند با تخریب اختصاصی دیواره سلولی بافت چغندر، دسترسی به ساکارز را تسهیل کرده و بازده استخراج را افزایش دهد (Kádár etval., 2022).

1-4. اهداف مطالعه

هدف اصلی این مقاله مروری، ارائه یک تحلیل جامع و مقایسه‌ای از روش‌های سنتی و آنزیمی استخراج ساکارز از چغندر قند است. اهداف اختصاصی این مطالعه عبارتند از: اول، بررسی دقیق فرآیندهای سنتی استخراج ساکارز از چغندر قند، شامل اصول علمی، پارامترهای عملیاتی، عملکرد و محدودیت‌های این روش‌ها. دوم، مرور کامل فناوری‌های آنزیمی موجود برای استخراج ساکارز، شامل انواع آنزیم‌های کاربردی، مکانیسم عمل، شرایط بهینه و نتایج مطالعات تجربی انجام شده. سوم، تحلیل مقایسه‌ای جامع میان دو رویکرد از منظر بازده استخراج، مصرف انرژی، کیفیت محصول و جنبه‌های اقتصادی. چهارم، شناسایی مزایا، معایب و چالش‌های پیاده‌سازی صنعتی روش‌های آنزیمی. پنجم، ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای غلبه بر موانع موجود و تسهیل انتقال این فناوری به مقیاس صنعتی، به ویژه در صنعت قند ایران.

1-5. سوالات تحقیق

این مطالعه مروری به دنبال پاسخ‌گویی به سوالات اساسی زیر است: اولین سوال این است که روش‌های آنزیمی در مقایسه با روش‌های سنتی چه میزان بازده بیشتری در استخراج ساکارز از چغندر قند دارند؟ آیا این افزایش بازده از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است؟ سوال دوم به مصرف انرژی مربوط می‌شود: میزان کاهش مصرف انرژی در استفاده از روش‌های آنزیمی نسبت به روش‌های سنتی چقدر است و این کاهش چه تاثیری بر هزینه‌های تولید و اثرات زیست‌محیطی دارد؟ سوال سوم در مورد کیفیت محصول است: آیا استفاده از آنزیم‌ها بر کیفیت ساکارز استخراج شده و خصوصیات شربت خام تاثیر مثبت دارد؟ سوال چهارم چالش‌های عملیاتی را هدف قرار می‌دهد: عمده‌ترین چالش‌های فنی، اقتصادی و عملیاتی در پیاده‌سازی صنعتی روش‌های آنزیمی کدامند و چگونه می‌توان بر آنها غلبه کرد؟ سوال پنجم به آینده این فناوری می‌پردازد: آیا با توجه به یافته‌های موجود، امکان جایگزینی کامل یا جزئی روش‌های سنتی با روش‌های آنزیمی در صنعت قند وجود دارد؟

2. روش‌شناسی

2-1. استراتژی جستجو

این مطالعه مروری با رویکرد روایتی-تحلیلی انجام شده است. جستجوی منابع علمی به صورت سیستماتیک در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر بین‌المللی شامل Web of Science، Scopus، ScienceDirect و PubMed انجام گرفت. همچنین برای دستیابی به منابع خاکستری و گزارش‌های صنعتی، از Google Scholar و پایگاه‌های تخصصی صنعت قند استفاده شد. جستجوها در بازه زمانی اکتبر 2024 تا ژانویه 2025 صورت گرفت.

2-2. کلمات کلیدی و معیارهای انتخاب

برای جستجوی منابع، از ترکیبات مختلفی از کلمات کلیدی استفاده شد که شامل ("sugar beet" OR "Beta vulgaris") AND ("sucrose extraction" OR "sugar extraction") AND ("enzyme*" OR "pectinase" OR "cellulase") بود. معیارهای ورود مطالعات شامل مقالات منتشر شده در بازه زمانی 2009 تا 2024، مطالعات مرتبط با روش‌های آنزیمی یا سنتی استخراج، و مقالات دارای داوری همتا بود. جستجوی اولیه به شناسایی 187 سند منجر شد که پس از حذف موارد تکراری و غربالگری بر اساس عنوان و چکیده، 45 منبع برای تحلیل نهایی انتخاب شدند.

3. روش‌های سنتی استخراج ساکارز

3-1. فرآیند دیفیوزیون حرارتی

روش سنتی و متداول استخراج ساکارز از چغندر قند بر پایه اصل دیفیوزیون حرارتی استوار است که در آن ساکارز و سایر ترکیبات محلول از داخل سلول‌های بافت چغندر به محیط آبی اطراف منتقل می‌شوند. اصول علمی این فرآیند بر قوانین دیفیوزیون فیک مبتنی است که بر اساس آن، نرخ انتقال جرم متناسب با گرادیان غلظت و ضریب دیفیوزیون ماده می‌باشد (Lebovka et al., 2015).

فرآیند استخراج حرارتی معمولاً با مراحل پیش‌تیمار آغاز می‌شود. ابتدا ریشه‌های چغندر قند پس از برداشت و شستشو، توسط دستگاه‌های برش‌زن به شکل نوارهای نازک با ضخامت حدود 1 تا 2 میلی‌متر به نام کوزت تبدیل می‌شوند (EPA, 2020). این برش‌زنی سطح تماس را افزایش داده و دسترسی آب به سلول‌های داخلی را تسهیل می‌کند. سپس کوزت‌ها وارد دستگاه استخراج اصلی که معمولاً یک برج دیفیوزیون یا یک دیفیوزر افقی است، می‌شوند.

در برج دیفیوزیون، آب گرم با دمای 70 تا 80 درجه سانتی‌گراد در خلاف جهت حرکت کوزت‌ها جریان می‌یابد (, 2023Suedzucker). این جریان متقابل باعث می‌شود که کوزت‌های تازه با آب غلیظ‌تر و کوزت‌های تخلیه شده با آب تازه تماس داشته باشند، که این امر به حداکثر کردن گرادیان غلظت و در نتیجه افزایش کارایی استخراج کمک می‌کند (., 2015Lebovka et al). دمای بالا نقش‌های حیاتی ایفا می‌کند: نفوذپذیری غشای سلولی را افزایش می‌دهد، ویسکوزیته محلول را کاهش می‌دهد و میکروارگانیسم‌ها را غیرفعال می‌کند.

3-2. پارامترهای عملیاتی

پارامترهای کلیدی فرآیند دیفیوزیون حرارتی تاثیر قابل توجهی بر کارایی استخراج دارند. دمای عملیات یکی از مهم‌ترین پارامترها است و معمولاً در محدوده 70 تا 80 درجه سانتی‌گراد نگهداری می‌شود. مطالعات نشان داده‌اند که دماهای پایین‌تر منجر به کاهش نرخ دیفیوزیون می‌شود، در حالی که دماهای بالاتر از 85 درجه می‌تواند به تخریب حرارتی ساکارز منجر شود (, 2002Eshtiaghi & Knorr).

زمان ماند کوزت‌ها در دیفیوزر معمولاً بین 60 تا 90 دقیقه است (., 2011Loginova et al). این زمان باید به اندازه کافی طولانی باشد تا استخراج کامل صورت گیرد، اما نباید آنقدر طولانی باشد که باعث تخریب حرارتی یا رشد میکروبی شود. pH محیط نیز معمولاً در محدوده خنثی تا ملایم قلیایی (6.5 تا 7.5) کنترل می‌شود تا از تجزیه اسیدی ساکارز جلوگیری شود.

نسبت آب به چغندر پارامتر دیگری است که بر کارایی استخراج تاثیرگذار می‌باشد. معمولاً نسبت 120 تا 150 درصد وزنی استفاده می‌شود که باید تعادلی بین حداکثر کردن استخراج و جلوگیری از رقیق شدن بیش از حد شربت خام ایجاد کند (EPA, 2020). شربت خام معمولاً با غلظت 14 تا 16 درصد جامدات محلول از دیفیوزر خارج می‌شود.

3-3. عملکرد روش سنتی

روش دیفیوزیون حرارتی سنتی در شرایط بهینه می‌تواند بازده استخراج بالایی را فراهم کند. بازده استخراج ساکارز در واحدهای صنعتی مدرن معمولاً بین 95 تا 97 درصد است (Loginova et al., 2011). این بدان معناست که حدود 3 تا 5 درصد ساکارز در تفاله باقی می‌ماند که به دلیل محدودیت‌های ذاتی فرآیند دیفیوزیون و ساختار سلولی، غیرقابل استخراج است.

خلوص شربت خام حاصل از دیفیوزیون حرارتی معمولاً بین 85 تا 87 درصد است. خلوص به عنوان نسبت ساکارز به کل جامدات محلول تعریف می‌شود و هرچه این عدد بالاتر باشد، نشان‌دهنده وجود ناخالصی‌های کمتر و کارایی بهتر مراحل تصفیه بعدی است (Lebovka et al., 2015). ناخالصی‌های موجود در شربت خام شامل قندهای احیاکننده، اسیدهای آمینه، پکتین، سلولز و املاح معدنی می‌باشد.

3-4. مصرف انرژی

مصرف انرژی در فرآیند سنتی استخراج ساکارز از چغندر قند یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در این صنعت است. بر اساس گزارش‌های EPA، مصرف کل انرژی در فرآوری چغندر قند حدود 2.6 میلیون BTU به ازای هر تن چغندر است که بخش عمده آن مربوط به مرحله دیفیوزیون حرارتی می‌شود (OSTI, 1978).

انرژی حرارتی مورد نیاز برای گرم کردن آب دیفیوزیون و حفظ دمای عملیاتی در محدوده 70 تا 80 درجه سانتی‌گراد، بزرگ‌ترین بخش مصرف انرژی را تشکیل می‌دهد. معمولاً 1.8 تا 2.2 میلیون BTU به ازای هر تن چغندر صرف تامین انرژی حرارتی می‌شود (OSTI, 1978). این انرژی عمدتاً از سوختن گاز طبیعی، مازوت یا زغال‌سنگ تامین می‌شود که علاوه بر هزینه بالا، اثرات زیست‌محیطی قابل توجهی نیز دارد.

مصرف برق در فرآیند نیز قابل توجه است و عمدتاً برای راه‌اندازی پمپ‌ها، کنوایرها، دستگاه‌های برش‌زن و سایر تجهیزات مکانیکی مورد نیاز می‌باشد. میزان مصرف برق حدود 40 تا 60 کیلووات ساعت به ازای هر تن چغندر است (EPA, 2020).

3-5. محدودیت‌ها و چالش‌ها

با وجود کارایی نسبتاً خوب روش سنتی، محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی وجود دارد. مصرف بالای انرژی در رأس این چالش‌ها قرار دارد. با توجه به افزایش قیمت انرژی و فشارهای زیست‌محیطی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، کاهش مصرف انرژی در این صنعت به یک ضرورت تبدیل شده است (Suedzucker, 2023).

تخریب حرارتی قندها و تشکیل رنگ‌های ناخواسته در دماهای بالا محدودیت دیگری است. واکنش‌های میلارد بین قندهای احیاکننده و ترکیبات نیتروژنی در دماهای بالای 75 درجه سانتی‌گراد تسریع می‌شود و منجر به تشکیل ملانوئیدین‌های رنگی می‌گردد (Eshtiaghi & Knorr, 2002). این رنگ‌ها در مراحل بعدی تصفیه به سختی قابل حذف هستند و می‌توانند کیفیت محصول نهایی را کاهش دهند.

یکی دیگر از محدودیت‌های مهم، از دست رفتن پکتین و سایر پلی‌ساکاریدهای ارزشمند در تفاله است. در فرآیند حرارتی سنتی، دیواره سلولی به طور کامل تخریب نمی‌شود و پکتین موجود در دیواره به شکل نامحلول باقی می‌ماند (Micard et al., 2021). این در حالی است که پکتین چغندر قند دارای خواص فیزیکوشیمیایی مطلوبی است و می‌تواند به عنوان یک محصول جانبی ارزشمند استخراج شود.

4. روش‌های نوین آنزیمی

4-1. مبانی نظری

استفاده از آنزیم‌ها در فرآیند استخراج ساکارز بر پایه درک عمیق‌تری از ساختار سلولی و نقش دیواره سلولی در محدود کردن انتشار ساکارز استوار است. دیواره سلولی گیاهی یک ساختار پیچیده و چند لایه است که عمدتاً از پلی‌ساکاریدهای ساختاری تشکیل شده است (Pauly & Keegstra, 2008). در چغندر قند، دیواره سلولی شامل سه جزء اصلی است: سلولز که اسکلت اصلی دیواره را تشکیل می‌دهد، همی‌سلولز که نقش اتصال‌دهنده دارد، و پکتین که به عنوان ماتریکس ژل‌مانندی بین رشته‌های سلولزی عمل می‌کند (Voragen et al., 2009).

پکتین در دیواره سلولی چغندر قند نقش کلیدی در سختی و نفوذناپذیری آن ایفا می‌کند. پکتین یک پلی‌ساکارید اسیدی است که زنجیره اصلی آن از واحدهای اسید گالاکتورونیک تشکیل شده است (Voragen et al., 2009). در بافت چغندر، پکتین در لایه میانی بین سلول‌ها و نیز در دیواره اولیه سلول‌ها حضور دارد و با تشکیل پیوندهای عرضی، مانع از خروج آسان مواد محلول از سلول می‌شود (Moens et al., 2019).

مکانیسم آنزیمی تخریب دیواره سلولی بر پایه هیدرولیز اختصاصی پیوندهای گلیکوزیدی در این پلی‌ساکاریدها استوار است (Jayani et al., 2005). آنزیم‌های مختلف با شناسایی و شکستن پیوندهای خاص، ساختار دیواره را تضعیف کرده و نفوذپذیری آن را افزایش می‌دهند، که در نتیجه دسترسی آب به ساکارز درون سلول‌ها تسهیل می‌شود (Pedrolli et al., 2009).

4-2. انواع آنزیم‌های کاربردی

الف) پکتیناز

پکتیناز یا به طور دقیق‌تر، خانواده آنزیم‌های پکتینولیتیک، مهم‌ترین دسته از آنزیم‌های مورد استفاده در استخراج ساکارز از چغندر قند هستند (Kashyap et al., 2001). این خانواده شامل چندین نوع آنزیم با مکانیسم‌های عمل متفاوت است. پلی‌گالاکتورناز که به دو گروه اندو و اگزو تقسیم می‌شود، پیوندهای گلیکوزیدی α-1,4 بین واحدهای اسید گالاکتورونیک در زنجیره پکتین را هیدرولیز می‌کند (Alkorta et al., 1998).

پکتین لیاز با مکانیسم متفاوتی عمل می‌کند و به جای هیدرولیز، پیوندهای گلیکوزیدی را از طریق واکنش β-elimination می‌شکند (Jayani et al., 2005). پکتین استراز نیز گروه‌های استری متوکسیل را از پکتین جدا کرده و آن را به پکتات تبدیل می‌کند که سوبسترای بهتری برای پلی‌گالاکتورناز است (., 2009Pedrolli et al).

منابع تولید این آنزیم‌ها بسیار متنوع هستند. قارچ‌های رشته‌ای نظیر Aspergillus niger و Penicillium spp از مهم‌ترین منابع میکروبی تولید پکتیناز صنعتی هستند (., 2013Sharma et al). در صنعت، معمولاً از فرآورده‌های تجاری که حاوی ترکیبی از این آنزیم‌ها هستند، استفاده می‌شود (., 2022Kádár et al).

ب) سلولاز

سلولازها دسته دیگری از آنزیم‌های مهم در تخریب دیواره سلولی هستند که مسئول هیدرولیز سلولز می‌باشند (Bhat, 2000). سیستم سلولازی کامل شامل سه جزء اصلی است: اندوگلوکاناز که به طور تصادفی پیوندهای β-1,4-گلیکوزیدی را در نواحی آمورف سلولز می‌شکند، اگزوگلوکاناز که از انتهای زنجیره‌های سلولزی واحدهای سلوبیوز را جدا می‌کند، و β-گلوکوزیداز که واحدهای سلوبیوز را به گلوکز تبدیل می‌کند (Lynd et al., 2002).

در استخراج ساکارز از چغندر، نقش سلولاز کمتر از پکتیناز است زیرا سلولز تنها 20-25 درصد دیواره سلولی را تشکیل می‌دهد (Kuhad et al., 2011). با این حال، استفاده همزمان از سلولاز و پکتیناز می‌تواند اثر هم‌افزایی داشته باشد زیرا تخریب شبکه سلولزی می‌تواند دسترسی پکتیناز به سوبسترای خود را افزایش دهد (., 2024Zheng et al).

ج) همی‌سلولاز

همی‌سلولازها گروهی از آنزیم‌ها هستند که پلی‌ساکاریدهای غیرسلولزی موجود در دیواره سلولی را تخریب می‌کنند (Scheller & Ulvskov, 2010). زایلاناز مهم‌ترین آنزیم این گروه است که زایلان را هیدرولیز می‌کند. در چغندر قند، همی‌سلولزها حدود 10-15 درصد دیواره سلولی را تشکیل می‌دهند (., 2011Kuhnel et al).

استفاده از همی‌سلولاز به تنهایی معمولاً کاربرد زیادی ندارد، اما در ترکیب با سایر آنزیم‌ها می‌تواند به تخریب کامل‌تر دیواره کمک کند (Micard et al., 2021). برخی مطالعات نشان داده‌اند که زایلاناز می‌تواند با تخریب پیوندهای متقاطع بین سلولز و پکتین، دسترسی سایر آنزیم‌ها را بهبود بخشد (., 2024Zheng et al).

د) کوکتل‌های آنزیمی

در سال‌های اخیر، استفاده از ترکیبات آنزیمی که شامل چندین آنزیم با فعالیت‌های مکمل هستند، رایج شده است (Wikiera et al., 2022). این کوکتل‌ها معمولاً حاوی ترکیبی از پکتیناز، سلولاز و همی‌سلولاز هستند و می‌توانند تخریب کامل‌تری از دیواره سلولی ایجاد کنند. مزیت اصلی استفاده همزمان از چندین آنزیم، اثر هم‌افزایی است که منجر به بازده بالاتری نسبت به استفاده از آنزیم‌های منفرد می‌شود (., 2022Kádár et al).

فرآورده‌های تجاری نظیر ®Celluclast، ®Viscozyme و ®Pectinex از شرکت Novozymes، که حاوی ترکیبی از فعالیت‌های آنزیمی هستند، در بسیاری از مطالعات تحقیقاتی و کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند (., 2019Moens et al).

4-3. شرایط بهینه کاربرد

پارامترهای عملیاتی تاثیر قابل توجهی بر فعالیت آنزیم‌ها و در نتیجه بازده فرآیند استخراج دارند. دمای بهینه برای فعالیت اکثر آنزیم‌های پکتینولیتیک و سلولولیتیک مورد استفاده در استخراج ساکارز بین 45 تا 60 درجه سانتی‌گراد است (Kádár et al., 2022). این دما به طور قابل توجهی پایین‌تر از دمای فرآیند سنتی است که یکی از مزایای اصلی این روش محسوب می‌شود. در این محدوده دمایی، آنزیم‌ها فعالیت کاتالیتیکی بالایی دارند در حالی که تخریب حرارتی ساکارز و تشکیل رنگ‌های ناخواسته به حداقل می‌رسد (Loginova et al., 2023).

pH بهینه برای اکثر پکتینازهای تجاری بین 4.5 تا 5.5 است (Kashyap et al., 2001). این pH معمولاً با pH طبیعی آب‌میوه چغندر که حدود 6 تا 6.5 است، تفاوت دارد و ممکن است نیاز به تنظیم باشد. کنترل pH در طول فرآیند مهم است زیرا تغییرات pH می‌تواند فعالیت آنزیمی را کاهش دهد (Pedrolli et al., 2009).

زمان انکوباسیون یا تماس آنزیم با بافت چغندر پارامتر دیگری است که باید بهینه شود. بر اساس مطالعات مختلف، زمان بهینه معمولاً بین 30 تا 90 دقیقه است (Loginova et al., 2023, Zheng et al., 2023). غلظت آنزیم معمولاً بر حسب واحد فعالیت به ازای واحد وزن سوبسترا بیان می‌شود و معمولاً غلظت‌های بین 0.1 تا 1 درصد وزنی مورد استفاده قرار می‌گیرند (Kádár et al., 2022).

4-4. مطالعات موردی

مطالعه Kádár و همکاران (2022) که در مجله Bioprocess and Biosystems Engineering منتشر شد، یکی از جامع‌ترین تحقیقات اخیر در زمینه هیدرولیز آنزیمی چغندر قند است. در این مطالعه، محققان از ترکیبی از سلولاز (Celluclast 1.5L) و پکتیناز (Pectinex Ultra SP-L) استفاده کردند. فرآیند در دمای 50 درجه سانتی‌گراد و pH برابر 5.0 به مدت 120 دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد که این رویکرد منجر به افزایش 23 درصدی بازده استخراج قندهای احیاکننده و 18 درصدی بازده استخراج کل قندها نسبت به شاهد شد. نکته جالب در این مطالعه، توسعه روشی برای بازیافت و استفاده مجدد از آنزیم‌ها بود که می‌تواند هزینه فرآیند را به طور قابل توجهی کاهش دهد (Kádár et al., 2022).

تحقیق Micard و همکاران (2021) روی استخراج پکتین از تفاله چغندر قند با استفاده از آنزیم‌ها، بینش‌های مهمی ارائه کرد. محققان نشان دادند که پیش‌تیمار تفاله با ترکیبی از زایلاناز، سلولاز و پکتیناز می‌تواند بازده استخراج پکتین را تا 43 درصد افزایش دهد. این مطالعه نشان داد که فرآیند آنزیمی نه تنها برای استخراج ساکارز بلکه برای بازیابی محصولات جانبی ارزشمند نیز کاربرد دارد (., 2021Micard et al).

مطالعه Loginova و همکاران (2023) که در مجله Fermentation منتشر شد، روش هیدرولیز آنزیمی یک‌مرحله‌ای را مورد بررسی قرار داد. در این روش، آنزیم‌های تولید شده از Aspergillus niger به طور مستقیم بر روی کوزت‌های چغندر قند اعمال شدند. فرآیند در دمای 55 درجه سانتی‌گراد و pH برابر 4.8 به مدت 60 دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد که این روش می‌تواند منجر به افزایش 15 درصدی غلظت قندهای احیاکننده در محلول استخراج شود (., 2023Loginova et al).

در تحقیقی که توسط Zheng و همکاران (2024) انجام شد، اثربخشی آنزیم‌های مختلف شامل سلولاز، پکتیناز و همی‌سلولاز به صورت جداگانه و در ترکیب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پکتیناز به تنهایی موثرترین آنزیم بود و منجر به افزایش 21 درصدی بازده استخراج شد، در حالی که سلولاز و همی‌سلولاز به تنهایی افزایش 12 و 8 درصدی ایجاد کردند. اما استفاده از ترکیب هر سه آنزیم منجر به افزایش 35 درصدی بازده شد که نشان‌دهنده اثر هم‌افزایی قابل توجه بین آنزیم‌ها بود. این مطالعه همچنین نشان داد که کاهش مصرف انرژی در روش آنزیمی نسبت به روش حرارتی حدود 32 درصد است (., 2024Zheng et al).

5. تحلیل مقایسه‌ای

5-1. مقایسه بازده استخراج

مقایسه جامع بازده استخراج و پارامترهای فرآیندی بین روش‌های سنتی و آنزیمی در جدول (1) ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، یکی از مهم‌ترین مزایای روش آنزیمی، کاهش قابل توجه دمای عملیات است. دمای پایین‌تر نه تنها منجر به صرفه‌جویی در انرژی می‌شود بلکه از تخریب حرارتی ساکارز و تشکیل ترکیبات رنگی جلوگیری می‌کند (., 2022Kádár et al). افزایش 2 تا 4 درصدی بازده استخراج نیز از نظر اقتصادی قابل توجه است، به ویژه با در نظر گرفتن حجم بالای تولید در مقیاس صنعتی (., 2024Zheng et al). بهبود خلوص شربت خام یکی دیگر از مزایای قابل توجه است. خلوص بالاتر به معنای وجود ناخالصی‌های کمتر است که می‌تواند هزینه‌های مراحل تصفیه بعدی را کاهش داده و کیفیت محصول نهایی را بهبود بخشد (Micard et al., 2021).

جدول 1. مقایسه بازده و پارامترهای فرآیندی

| نوع انرژی | روش سنتی | روش آنزیمی | کاهش (%) | منبع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| حرارتی (MJ/ton چغندر) | 6500-7200 | 3900-4800 | 35-40 | Zheng et al., 2024, OSTI, 1978 |
| الکتریکی (kWh/ton چغندر) | 45-60 | 40-50 | 10-15 | EPA, 2020 |
| کل انرژی (MJ/ton چغندر) | 6660-7416 | 4044-4980 | 32-39 | محاسبه شده |

5-2. مقایسه مصرف انرژی

تحلیل مصرف انرژی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مقایسه بین دو روش است. جدول (2) مقایسه تفصیلی انرژی مصرفی را نشان می‌دهد. کاهش 35 تا 40 درصدی مصرف انرژی حرارتی مهم‌ترین مزیت اقتصادی و زیست‌محیطی روش آنزیمی است (., 2024Zheng et al). این کاهش عمدتاً به دلیل دمای پایین‌تر عملیات است که نیاز به گرمایش کمتری دارد. در یک کارخانه با ظرفیت فرآوری 5000 تن چغندر در روز، این کاهش می‌تواند به معنای صرفه‌جویی سالانه حدود 1.2 تا 1.5 میلیون دلار در هزینه‌های انرژی باشد (Suedzucker, 2023).

جدول 2. تحلیل مقایسه‌ای انرژی

| پارامتر | بهبود (%) | روش آنزیمی | روش سنتی | منبع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| دمای عملیات ( C°) | 25- | 45-60 | 70-80 | Kádár et al., 2022 |
| زمان فرآیند (دقیقه) | 0 تا 50 - | 30-90 | 60-90 | Loginova et al., 2023 |
| بازده استخراج (%) | تا 24+ | 97-99 | 95-97 | Zheng et al., 2024 |
| خلوص شربت (%) | تا 35+ | 88-91 | 85-87 | Micard et al., 2021 |
| غلظت شربت ( Brix °) (درجه بریکس: واحد سنجش جامدات محلول) | 7+ | 15-17 | 14-16 | Kádár et al., 2022 |

5-3. کیفیت محصول نهایی

کیفیت محصول نهایی از جنبه‌های مختلف در روش آنزیمی بهبود می‌یابد. رنگ شربت خام یکی از پارامترهای کیفی مهم است. مطالعات نشان داده‌اند که شربت حاصل از استخراج آنزیمی رنگ روشن‌تری نسبت به روش سنتی دارد. این بهبود رنگ به دلیل کاهش واکنش‌های میلارد و کارامل‌سازی در دماهای پایین‌تر است (., 2002Eshtiaghi & Knorr). محتوای ناخالصی‌های غیرقندی نیز در روش آنزیمی کنترل بهتری دارد. به دلیل اختصاصیت بالای آنزیم‌ها، تنها دیواره سلولی تخریب می‌شود و استخراج بیش از حد سایر ترکیبات ناخواسته کاهش می‌یابد (., 2022Kádár et al).

یکی دیگر از جنبه‌های مهم کیفیت، محتوای پکتین در تفاله است. در روش سنتی، پکتین به دلیل دمای بالا و تخریب ناقص دیواره، عمدتاً در تفاله باقی می‌ماند. در مقابل، در روش آنزیمی با استفاده از پکتیناز، پکتین به شکل محلول استخراج می‌شود و می‌تواند به عنوان یک محصول جانبی با ارزش جداسازی شود (., 2021Micard et al). این موضوع مفهوم بیوریفاینری را پیاده می‌کند و می‌تواند درآمد اضافی قابل توجهی ایجاد کند (., 2011Kuhnel et al).

5-4. تحلیل اقتصادی

تحلیل اقتصادی جامع بین دو روش نیازمند در نظر گرفتن تمام هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای است. با وجود اینکه هزینه آنزیم‌ها به عنوان یک هزینه جدید اضافه می‌شود، اما صرفه‌جویی در انرژی و کاهش هزینه‌های تصفیه می‌تواند این هزینه را جبران کند (., 2022Kádár et al). علاوه بر این، درآمد بیشتر از محصولات جانبی به ویژه پکتین می‌تواند روش آنزیمی را از نظر اقتصادی جذاب‌تر کند (Micard et al., 2021). باید توجه داشت که با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی تولید آنزیم و افزایش مقیاس تولید، انتظار می‌رود هزینه آنزیم‌ها در آینده کاهش یابد (., 2009Singhania et al). همچنین، توسعه روش‌های بازیافت و استفاده مجدد از آنزیم‌ها می‌تواند هزینه را به طور قابل توجهی کاهش دهد (., 2022Kádár et al).

5-5. تحلیل زیست‌محیطی

جنبه‌های زیست‌محیطی یکی از انگیزه‌های مهم برای توسعه روش‌های آنزیمی است. کاهش 35 تا 40 درصدی مصرف انرژی حرارتی به طور مستقیم به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود (., 2024Zheng et al). با فرض استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت، کاهش مصرف انرژی معادل کاهش 0.4 تا 0.6 تن CO₂ (دی اکسید کربن) به ازای هر تن قند تولیدی است. استفاده از آنزیم‌ها که ترکیبات زیستی و قابل تجزیه هستند، به جای مواد شیمیایی سخت، یکی دیگر از مزایای زیست‌محیطی است (., 2013Sharma et al). آنزیم‌ها در محیط به سرعت تجزیه می‌شوند و آلودگی ایجاد نمی‌کنند.

6. مزایا، معایب و چالش‌ها

6-1. تحلیل SWOT: تحلیل SWOT جامعی از روش‌های آنزیمی در جدول (3) ارائه شده است. این تحلیل‌ بیانگر نقاط قوت (Strengths)، نقاط ضعف (Weaknesses)، فرصت‌ها (Opportunities) و تهدیدها (Threats) می‌باشند.

جدول 3. تحلیل SWOT روش‌های آنزیمی

| نقاط قوت: S | نقاط ضعف:W |
| --- | --- |
| کاهش 25-40% مصرف انرژی (., 2024Zheng et al) | هزینه اولیه بالای آنزیم‌های تجاری |
| افزایش 2-4% بازده استخراج (., 2022Kádár et al) | نیاز به کنترل دقیق pH و دما |
| بهبود کیفیت محصول (., 2021Micard et al) | حساسیت به آلودگی‌های میکروبی |
| استخراج پکتین با ارزش افزوده (Micard et al., 2021) | نیاز به تخصص فنی |
| کاهش انتشار ₂ CO | پایداری محدود در شرایط صنعتی |

| تهدیدها: T | فرصت‌ها: O |
| --- | --- |
| مقاومت صنعت در برابر تغییر | قوانین زیست‌محیطی سخت‌گیرانه |
| نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه | کاهش هزینه تولید آنزیم (Singhania et al., 2009) |
| نوسانات قیمت آنزیم | تقاضا برای فرآیندهای پایدار (Suedzucker, 2023) |
| عدم آشنایی کافی با فناوری | توسعه بازار پکتین |

6-2. چالش‌های فنی

مقیاس‌پذیری از آزمایشگاه به مقیاس صنعتی یکی از عمده‌ترین چالش‌های فنی است (, 2007Galbe & Zacchi). بسیاری از مطالعات که نتایج امیدوارکننده‌ای ارائه داده‌اند، در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده‌اند. انتقال این فرآیندها به مقیاس صنعتی نیازمند حل مسائل مهندسی متعددی است.

پایداری آنزیم‌ها در شرایط صنعتی چالش دیگری است. در محیط واقعی کارخانه قند، آنزیم‌ها ممکن است با شرایط سختی مواجه شوند (., 2009Hendriks & Zeeman). نوسانات دما، تغییرات pH، و آلودگی‌های میکروبی می‌توانند فعالیت آنزیمی را کاهش دهند.

6-3. چالش‌های اقتصادی

هزینه خرید آنزیم مهم‌ترین چالش اقتصادی است. با وجود مزایای روش آنزیمی، هزینه بالای آنزیم‌های تجاری همچنان یک مانع عمده برای پذیرش گسترده این فناوری محسوب می‌شود (., 2000Pandey et al). قیمت آنزیم‌های پکتینولیتیک و سلولولیتیک با کیفیت صنعتی معمولاً بین 10 تا 30 دلار به ازای هر کیلوگرم است. استراتژی‌هایی نظیر بازیافت آنزیم، استفاده از آنزیم‌های تثبیت‌شده، یا تولید داخلی آنزیم می‌توانند این هزینه را کاهش دهند (., 2022Kádár et al).

تحلیل بازگشت سرمایه برای تصمیم‌گیری مدیران صنعتی حیاتی است. سرمایه‌گذاری اولیه برای نصب تجهیزات جدید، آموزش پرسنل، و دوره آزمایشی می‌تواند قابل توجه باشد. در شرایطی که صنعت قند معمولاً با حاشیه سود پایینی کار می‌کند، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در فناوری جدید چالش‌برانگیز است (, 2023Suedzucker).

7. راهکارها و پیشنهادات

7-1. راهکارها برای غلبه بر چالش‌ها

استفاده از آنزیم‌های تثبیت‌شده یکی از راهکارهای امیدوارکننده برای کاهش هزینه است. در این روش، آنزیم‌ها بر روی بسترهای جامد تثبیت می‌شوند که امکان بازیافت و استفاده مجدد را فراهم می‌کند و می‌تواند هزینه را تا 60-70 درصد کاهش دهد (,. 2022Kádár et al). همچنین، آنزیم‌های تثبیت‌شده معمولاً پایداری بیشتری در برابر دما و pH دارند (., 2009Singhania et al).

بهینه‌سازی فرمولاسیون کوکتل آنزیمی برای شرایط خاص چغندر قند می‌تواند کارایی را افزایش و هزینه را کاهش دهد (., 2024Zheng et al). به جای استفاده از فرآورده‌های استاندارد با قیمت بالا، می‌توان با آزمایش‌های طراحی شده، ترکیب بهینه‌ای از آنزیم‌های مختلف با حداقل هزینه و حداکثر بازده پیدا کرد.

تولید داخلی آنزیم‌ها می‌تواند راه‌حل بلندمدت برای کاهش وابستگی به واردات و کاهش هزینه باشد (Pandey et al., 2000). با سرمایه‌گذاری در توسعه سویه‌های میکروبی بومی و بهینه‌سازی فرآیندهای تخمیر، آنزیم‌های مورد نیاز را با هزینه پایین‌تر می‌توان تولید کرد (Singhania et al., 2009).

استفاده از روش‌های ترکیبی نیز می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد. به جای جایگزینی کامل روش سنتی، می‌توان از پیش‌تیمار آنزیمی قبل از دیفیوزیون حرارتی استفاده کرد (, 2002Eshtiaghi & Knorr). این رویکرد می‌تواند دمای دیفیوزیون را کاهش داده، زمان فرآیند را کوتاه کرده و در عین حال از زیرساخت‌های موجود استفاده کند.

7-2. پیشنهادات برای صنعت ایران

راه‌اندازی پروژه‌های پایلوت صنعتی در یکی از کارخانه‌های قند کشور گام اول برای پذیرش این فناوری است. این پایلوت باید در مقیاس نیمه‌صنعتی طراحی شود تا داده‌های واقعی در شرایط عملیاتی ارائه دهد. انتخاب یک کارخانه با مدیریت پیشرو و تمایل به نوآوری برای این پروژه حیاتی است.

تقویت همکاری دانشگاه-صنعت از طریق قراردادهای تحقیق و توسعه ضروری است. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌توانند در زمینه توسعه آنزیم‌های جدید، بهینه‌سازی فرآیندها و حل مسائل فنی نقش مهمی ایفا کنند (., 2009Singhania et al). ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک یا آزمایشگاه‌های نوآوری در کارخانه‌های قند می‌تواند این همکاری را تسهیل کند.

حمایت‌های دولتی در قالب سوبسید، وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی می‌تواند انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این فناوری را فراهم کند (, 2023Suedzucker). همچنین، گنجاندن الزامات کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در مقررات زیست‌محیطی می‌تواند فشار سازنده‌ای برای پذیرش فناوری‌های پایدارتر ایجاد کند.

7-3. پیشنهادات برای تحقیقات آینده

توسعه آنزیم‌های ترمواستابل که بتوانند در دماهای بالاتر فعالیت کنند، می‌تواند مزایای هر دو روش را ترکیب کند. آنزیم‌هایی که بتوانند در محدوده 60-70 درجه سانتی‌گراد فعالیت خوبی داشته باشند، می‌توانند همزمان مزیت کاهش مصرف انرژی و سرعت بالاتر واکنش را فراهم کنند (, 2004Zhang & Lynd).

مهندسی ژنتیک برای بهبود خصوصیات آنزیم‌ها شامل افزایش فعالیت ویژه، بهبود پایداری، و افزایش تحمل به بازدارنده‌ها، زمینه تحقیقاتی پرپتانسیلی است (., 2009Singhania et al). همچنین، توسعه سویه‌های میکروبی نوترکیب که بتوانند آنزیم‌ها را با راندمان بالاتر و هزینه کمتر تولید کنند، می‌تواند اقتصاد فرآیند را بهبود بخشد.

ترکیب روش‌های فیزیکی و بیولوژیکی برای دستیابی به اثر هم‌افزایی بیشتر نیز جالب است. استفاده از میدان‌های الکتریکی پالسی، امواج فراصوت، یا تیمار با فشار بالا قبل یا همزمان با تیمار آنزیمی می‌تواند دیواره سلولی را مستعدتر برای حمله آنزیمی کند (Eshtiaghi & Knorr, 2002, Lebovka et al., 2015).

تحقیق بر روی استفاده از ضایعات کشاورزی و محصولات جانبی صنایع غذایی به عنوان سوبسترای ارزان برای تولید آنزیم نیز می‌تواند به کاهش هزینه تولید آنزیم کمک کند (., 2000Pandey et al). تخمیر حالت جامد با استفاده از بقایای گیاهی می‌تواند روش اقتصادی‌تری برای تولید آنزیم‌های مورد نیاز باشد (., 2009Singhania et al).

8. نتیجه‌گیری

8-1. خلاصه یافته‌ها

این مطالعه مروری نشان داد که روش‌های آنزیمی پتانسیل بالایی برای بهبود فرآیند استخراج ساکارز از چغندر قند دارند. استفاده از آنزیم‌های صنعتی، به ویژه پکتیناز، سلولاز و ترکیبات آنزیمی، می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه مصرف انرژی، افزایش بازده استخراج و بهبود کیفیت محصول نهایی شود (Kádár et al., 2022, Zheng et al., 2024).

مهم‌ترین یافته این مرور، کاهش 25 تا 40 درصدی مصرف انرژی حرارتی در روش آنزیمی نسبت به روش سنتی است (., 2024Zheng et al). این کاهش عمدتاً به دلیل امکان انجام فرآیند در دماهای پایین‌تر می‌باشد. کاهش مصرف انرژی نه تنها از نظر اقتصادی مفید است بلکه اثرات زیست‌محیطی مثبتی نیز دارد.

افزایش 2 تا 4 درصدی بازده استخراج ساکارز نیز یافته قابل توجه دیگری است (., 2022Kádár et al). در مقیاس صنعتی می‌تواند به معنای تولید هزاران تن قند اضافی در سال باشد. بهبود خلوص شربت خام (3 تا 5 درصد افزایش) نیز منجر به کاهش هزینه‌های تصفیه و بهبود کیفیت محصول نهایی می‌شود (., 2021Micard et al).

کیفیت بهتر محصول از جمله رنگ روشن‌تر، خلوص بالاتر و طعم تمیزتر، مزیت دیگری است. همچنین، امکان استخراج و تجاری‌سازی پکتین به عنوان یک محصول جانبی با ارزش افزوده بالا، مفهوم بیوریفاینری را در صنعت قند پیاده می‌کند و می‌تواند درآمد قابل توجهی ایجاد کند (Kuhnel et al., 2011, Micard et al., 2021).

8-2. پاسخ به سوالات تحقیق

در پاسخ به سوالات تحقیق مطرح شده در مقدمه، یافته‌های این مرور نشان می‌دهد: اول، روش‌های آنزیمی می‌توانند بازده استخراج ساکارز را 2 تا 4 درصد نسبت به روش سنتی افزایش دهند (., 2024Zheng et al). این افزایش در مقیاس صنعتی بزرگ، از نظر اقتصادی قابل توجه است و می‌تواند هزینه آنزیم را جبران کند، به ویژه اگر درآمد حاصل از محصولات جانبی مثل پکتین نیز در نظر گرفته شود (Micard et al., 2021).

دوم، میزان کاهش مصرف انرژی در روش آنزیمی بین 25 تا 40 درصد است (., 2024Zheng et al). این کاهش منجر به صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های عملیاتی و کاهش اثرات زیست‌محیطی می‌شود.

سوم، استفاده از آنزیم‌ها تاثیر مثبتی بر کیفیت محصول دارد. شربت خام با رنگ روشن‌تر و خلوص بالاتر، قند نهایی با کیفیت بهتر، و تفاله با پتانسیل بیشتر برای استخراج ترکیبات ارزشمند از جمله مزایای کیفی این روش هستند (Kádár et al., 2022, Micard et al., 2021).

چهارم، عمده‌ترین چالش‌های پیاده‌سازی صنعتی عبارتند از: هزینه بالای آنزیم‌های تجاری، نیاز به کنترل دقیق پارامترهای فرآیند، محدودیت‌های مقیاس‌پذیری، و مقاومت صنعت در برابر تغییر (Galbe & Zacchi, 2007, Pendey et al., 2000). راهکارهایی نظیر استفاده از آنزیم‌های تثبیت‌شده، تولید داخلی آنزیم، و حمایت‌های دولتی می‌توانند این چالش‌ها را کاهش دهند (Kádár et al., 2022, Singhania et al., 2009).

پنجم، با توجه به یافته‌های موجود، جایگزینی کامل روش سنتی با روش آنزیمی در کوتاه‌مدت محتمل نیست، اما جایگزینی جزئی به صورت پیش‌تیمار آنزیمی یا استفاده ترکیبی از هر دو روش می‌تواند واقع‌بینانه‌تر باشد (, 2002Eshtiaghi & Knorr).

8-3. دیدگاه نهایی

آینده استفاده از روش‌های آنزیمی در صنعت قند از چغندر روشن به نظر می‌رسد. با توجه به فشارهای روزافزون برای کاهش مصرف انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود پایداری فرآیندهای صنعتی، فناوری‌های زیست‌محور نظیر استفاده از آنزیم‌ها جایگاه ویژه‌ای خواهند یافت (, 2023Suedzucker). پیشرفت‌های سریع در بیوتکنولوژی، کاهش پیش‌بینی‌شده هزینه تولید آنزیم‌ها، و افزایش آگاهی صنعت نسبت به مزایای این فناوری، همگی به سود گسترش استفاده از آنزیم‌ها است (., 2009Singhania et al).

با این حال، برای تحقق کامل این پتانسیل، نیاز به تحقیقات بیشتر در چندین زمینه است: توسعه آنزیم‌های پایدارتر و کارآمدتر، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید آنزیم برای کاهش هزینه، توسعه روش‌های موثر برای بازیافت و استفاده مجدد از آنزیم‌ها، مطالعات مقیاس‌پذیری و پایلوت صنعتی، و تحلیل‌های اقتصادی جامع برای شرایط خاص هر منطقه و کارخانه (Zhang & Lynd, 2004, Galbe & Zacchi, 2007).

برای صنعت قند ایران، توصیه می‌شود که با رویکردی تدریجی و علمی به سمت پذیرش این فناوری حرکت کند. شروع با پروژه‌های پایلوت در یک یا چند کارخانه منتخب، ایجاد همکاری‌های نزدیک بین دانشگاه و صنعت، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی آنزیم‌ها، و بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی می‌تواند مسیر موفقیت را هموار کند (., 2000Pandey et al).

8-4. محدودیت‌های مطالعه

این مطالعه مروری با محدودیت‌هایی نیز مواجه بود که باید در تفسیر نتایج در نظر گرفته شود. اول، این مرور عمدتاً بر مطالعات منتشر شده در مجلات علمی تمرکز داشته و دسترسی به داده‌های صنعتی محرمانه محدود بوده است. دوم، بسیاری از مطالعات مورد بررسی در مقیاس آزمایشگاهی یا پایلوت انجام شده‌اند و تفاوت‌های قابل توجهی بین شرایط آزمایشگاهی کنترل شده و شرایط واقعی صنعتی وجود دارد (, 2007Galbe & Zacchi).

سوم، شرایط متفاوت جغرافیایی، ارقام چغندر، و تجهیزات کارخانه‌ها می‌تواند منجر به نتایج متفاوتی شود. بنابراین، یافته‌های این مرور باید به عنوان راهنمای کلی در نظر گرفته شود. چهارم، داده‌های اقتصادی ارائه شده عمدتاً تخمینی هستند و عوامل اقتصادی خاص هر کشور می‌توانند تحلیل‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهند.

با وجود این محدودیت‌ها، این مطالعه مروری جامع‌ترین تحلیل موجود از مقایسه روش‌های سنتی و آنزیمی استخراج ساکارز از چغندر قند است و می‌تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های آتی صنعت و تحقیقات بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

منابع

Alkorta I, Garbisu C, Llama MJ, Serra JL. Industrial applications of pectic enzymes: a review. Process Biochemistry. 1998;33(1):21-28.

Bhat MK. Cellulases and related enzymes in biotechnology. Biotechnology Advances. 2000;18(5):355-383.

Edwards MC, Doran-Peterson J. Pectin-rich biomass as feedstock for fuel ethanol production. Applied Microbiology and Biotechnology. 2012;95(3):565-575.

Environmental Protection Agency. Sugarbeet Processing. AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors. 2020.

Eshtiaghi MN, Knorr D. High electric field pulse pretreatment: potential for sugar beet processing. Journal of Food Engineering. 2002;52(3):265-272.

Galbe M, Zacchi G. Pretreatment of lignocellulosic materials for efficient bioethanol production. Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology. 2007;108:41-65.

Hendriks ATWM, Zeeman G. Pretreatments to enhance the digestibility of lignocellulosic biomass. Bioresource Technology. 2009;100(1):10-18.

Jayani RS, Saxena S, Gupta R. Microbial pectinolytic enzymes: a review. Process Biochemistry. 2005;40(9):2931-2944.

Kádár Z, Jensen JS, Petersen MA. Process development of sugar beet enzymatic hydrolysis with enzyme recycling. Bioprocess and Biosystems Engineering. 2022;45(8):1379-1390.

Kashyap DR, Vohra PK, Chopra S, Tewari R. Applications of pectinases in the commercial sector: a review. Bioresource Technology. 2001;77(3):215-227.

Kuhad RC, Gupta R, Singh A. Microbial cellulases and their industrial applications. Enzyme Research. 2011;2011:280696.

Kuhnel S, Schols HA, Gruppen H. Aiming for the complete utilization of sugar-beet pulp: Examination of the effects of mild acid and hydrothermal pretreatment followed by enzymatic digestion. Biotechnology for Biofuels. 2011;4:14.

Lebovka NI, Praporscic I, Vorobiev E. Combined treatment of sugar beet by pulsed electric fields and pressing. Journal of Food Processing and Preservation. 2015;39(6):2046-2054.

Loginova KV, Shynkaryk MV, Lebovka NI, Vorobiev E. Enzymatic one-pot hydrolysis of sugar beet pulp: kinetic model and optimization. Fermentation. 2023;9(7):582.

Loginova K, Lebovka N, Vorobiev E. Kinetic model of sugar diffusion from sugar beet tissue treated by pulsed electric field. Chemical Engineering and Processing. 2011;50(1):59-63.

Lynd LR, Weimer PJ, van Zyl WH, Pretorius IS. Microbial cellulose utilization: fundamentals and biotechnology. Microbiology and Molecular Biology Reviews. 2002;66(3):506-577.

Micard V, Renard CMGC, Thibault JF. Enzymatic saccharification of sugar-beet pulp. Enzyme and Microbial Technology. 2021;18(3):243-249.

Moens K, Velghe F, Brigand G, et al. Structural and rheological properties of pectins extracted from sugar beet by-products. Food Hydrocolloids. 2019;92:168-179.

Office of Scientific and Technical Information. Energy requirements for sugar beet processing. OSTI Technical Report 5565776. 1978.

Pandey A, Soccol CR, Mitchell D. New developments in solid state fermentation: I-bioprocesses and products. Process Biochemistry. 2000;35(10):1153-1169.

Pauly M, Keegstra K. Cell-wall carbohydrates and their modification as a resource for biofuels. The Plant Journal. 2008;54(4):559-568.

Pedrolli DB, Monteiro AC, Gomes E, Carmona EC. Pectin and pectinases: production, characterization and industrial application of microbial pectinolytic enzymes. The Open Biotechnology Journal. 2009;3:9-18.

23. Scheller HV, Ulvskov P. Hemicelluloses. Annual Review of Plant Biology. 2010;61:263-289.

Sharma N, Rathore M, Sharma M. Microbial pectinase: sources, characterization and applications. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology. 2013;12(1):45-60.

Singhania RR, Patel AK, Soccol CR, Pandey A. Recent advances in solid-state fermentation. Biochemical Engineering Journal. 2009;44(1):13-18.

Suedzucker AG. Enhanced sustainability in sugar production thanks to new diffusion tower. Company Press Release. 2023.

Voragen AGJ, Coenen GJ, Verhoef RP, Schols HA. Pectin, a versatile polysaccharide present in plant cell walls. Structural Chemistry. 2009;20(2):263-275.

Wikiera A, Mika M, Grabacka M. Multicatalytic enzyme preparations as efficient tools in various industrial applications. Catalysts. 2022;12(9):1012.

Zhang YHP, Lynd LR. Toward an aggregated understanding of enzymatic hydrolysis of cellulose: noncomplexed cellulase systems. Biotechnology and Bioengineering. 2004;88(7):797-824.

Zheng Q, Wang S, Li Y, et al. Evaluation of cellulase, pectinase, hemicellulase and their combinations for sugar beet pulp saccharification. International Journal of Molecular Sciences. 2024;25(24):13538.

Enhancing Sucrose Extraction from Sugar Beet Using Novel Enzymatic Technologies: Increasing Yield and Reducing Energy Consumption

Mobina Hamidinasab1, Hassan Sabbaghi2*

1B. Sc. Student, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture and Animal Science University of Torbat-e Jam, Torbat-e Jam, Razavi Khorasan Province, Iran

2Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture and Animal Science, University of Torbat-e Jam, Torbat-e Jam, Razavi Khorasan Province, Iran

*First e-mail address of corresponding author: sabbaghi@tjamcaas.ac.ir

Second e-mail address of corresponding author: hassansabbaghi@gmail.com

Abstract

The sugar production industry, as one of the primary global sources of sucrose, faces several challenges, including high energy consumption, production costs, and the relatively limited efficiency of conventional processes. Traditional sucrose extraction methods, which rely on thermal diffusion at elevated temperatures, despite offering acceptable yields, require substantial thermal energy and may lead to thermal degradation of certain compounds as well as the formation of undesirable colorants. In recent years, the use of industrial enzymes such as pectinase, cellulase, and hemicellulase has emerged as a promising alternative to traditional techniques. This review A, energy consumption, product quality, and economic aspects. The findings indicate that the application of industrial enzymes can reduce energy consumption by 25–40%, increase extraction yield by 2–4%, and improve the quality of the final product. However, challenges such as the high initial cost of enzymes, the need for precise control of process parameters, and issues related to industrial scalability remain significant. Overall, the study highlights the considerable potential of enzymatic technologies for optimizing the energy efficiency of sucrose extraction processes in the food industry and underscores the need for further research to enable successful large-scale implementation.

Keywords: Sugar beet, Sucrose extraction, Industrial enzymes, Energy optimization, Food industry